# Мульти-частотный режим ТПЧ

  - Контроллер С5 обеспечивает мульти-частотный режим ТПЧ с возможностью работы на 4 независимых нагрузки. Полную документацию на С5 можно скачать с сайта Изготовителя С5 [1]. Флэш-память С5 хранит 4 набора настраиваемых Констант: масштабные коэффициенты, пороги защит, регулировки. Все 4 нагрузки могут быть как близкими по параметрам, так и сильно отличающимися по частоте и мощности (в десятки раз). Нагрузки переключаются внешним независимым силовым переключателем (контактором), никаких других действий не требуется, нагрузка распознается автоматически и нужный набор Констант становится активным.

  - Мульти-частотный режим придает универсальность Контроллеру. Одна и та же программа Процессора без всякой коррекции используется для любых базовых частот. Контроллер обладает свойством переносимости от одного на другой ТПЧ с другой базовой частотой (например, для тестирования). После индивидуальной настройки Констант на новую частоту можно вернуть Контроллер обратно, и при этом старые Константы в исходном наборе останутся без изменений.

  - Для обозначения нагрузок используется индекс 0,1,2,3 по мере возрастания собственной частоты нагрузок. При подаче питания на С5 (или после нажатия кнопки SW1 Процессора) происходит считывание 4-х наборов Констант из Флэш-памяти в оперативную память и устанавливается активным набор 3, который соответствует нагрузке с максимальной частотой. При пуске ТПЧ каждый раз автоматически распознается одна из 4-х нагрузок и в результате устанавливается активным тот набор, который должен соответствовать данной нагрузке.

  - Если ТПЧ работает на одну нагрузку, все 4 набора Констант должны быть одинаковые. После изготовления С5 во Флэш-память записаны 4 начальные одинаковые наборы по умолчанию.

Настройка ТПЧ заключается в том, чтобы отрегулировать Константы и сделать их «прошивку» – записать во Флэш-память 4 набора Констант для фактических нагрузок Потребителя.

  - Нагрузка распознается при пуске в течение 8 мс. Пуск ТПЧ на полное напряжение или ток занимает время не менее 30 мс, что с большим запасом перекрывает время распознавания нагрузки.

Критерий распознавания –  усредненная частота инвертора на интервале 8мс. Для различения нагрузок достаточно, чтобы разница частот была всегда более 50 Гц.

  - Константа f_7 задает порог частоты в Герцах для распознавания нагрузки в мульти-частотном режиме ТПЧ. Константа f_7 регулируется с дискретностью 40 Гц. В каждом из четырех наборов Константа f_7 должна задавать такую частоту, которая заведомо ниже рабочей частоты данной нагрузки.

Например, имеем 4 нагрузки (0), (1), (2), (3) с рабочими частотами: (800…1000), (1900…2400), (3200…4000), (8000…10000) Гц, соответственно.

Константа f_7 в наборе 3 должна иметь значение между 4000 и 8000, например, f_7(3) = 6000.

Константа f_7(2) между 2400 и 3200, например, f_7(2) = 3000;

Константа f_7(1) между 1000 и 1900, например, f_7(1) = 1400;

Константа f_7(0) между 0 и 800, например, f_7(0) = 40.

  - Операции с Константами могут выполняться двумя способами:

  - С помощью кнопок SW1, SW2 и переключателя SW3 по п.2.6. ИЭ [2];

  - С помощью сервисной программы [3]. Запуск сервисной программы не отменяет и никак не влияет на операции по первому способу, которые могут выполняться параллельно.

  - Регулировка Констант:

- По п.7.1 регулируется только активный набор Констант, остальные наборы недоступны для регулировки; доступ к регулировке открывается тогда, когда набор становится активным;

- По п.7.2 можно регулировать все 4 набора Констант в любом состояния ТПЧ (Пуск или Стоп).

По п.7.1 регулировка обычно выполнятся при Пуске, когда нагрузка распознана. Также можно – при Стопе, если перед этим был Пуск, и нагрузка была распознана. Иначе может быть активен не тот набор, который нужен. Например, после подачи питания на С5 (или после нажатия кнопки SW1 Процессора) нагрузка еще не распознана и автоматически будет установлен активным набор 3 (см. п.3).

  - Запись по командам обоих способов пп.7.1, 7.2 во Флэш-память осуществляется всегда для всех Констант одновременно – всегда 4 набора. В результате перезаписи по п.7.1 Константы во Флэш-памяти изменятся только в активном наборе, а по п. 7.2 – могут измениться во всех наборах.

  - Сразу после команды записи во Флэш-память по п.7.1 на LCD-Дисплее коротко индицируется одна цифра 0…3, указывающая на номер активного набора. Следовательно, чтобы узнать номер активного набора, надо подать команду записи.

При использовании способа по п.7.2 номер активного набора выводится в окне Measurement в ячейке M_Index.

  - В мульти-частотном режиме ТПЧ клавиши переключателя SW2:7,8 на плате Логик и джемперы на плате Интеграл нужно установить для максимальной базовой частоты фактических нагрузок (см. пп. 2.3.1, 5.1.2 ИЭ [2]). Влияние клавиш SW2:7,8 на показания любых каналов измерений отсутствует.

Ссылки по тексту

- Сайт Изготовителя С5 (www.aljuel.eu)

- Архив: Эксплуатационная документация Контроллера С5:

Пример Паспорта С5 (ПС), Техническое Описание (ТО), Инструкция по Эксплуатации (ИЭ), схема подключения С5 к ТПЧ (Э3)

- Архив: Документация и программа c5-service.exe для редактирования и "прошивки" Констант в Процессор