Инструкция

Пользователя платы ГСМ

- Термины:

- Плата GSM (или ГСМ) – это плата, где располагается и обслуживается ГСМ модуль – самая большая деталь на плате, тип TC65i, позиционное обозначение на схеме DD1;

- ГСМ модуль включает в себя УСБ модем, ГСМ модем и другие подсистемы;

- USB модем (Cinterion USB Modem) или УСБ модем, обеспечивает через разъем УСБ связь с ПК для подачи АТ- команд и работы с файловой системой;

- GSM модем (ГМ) обеспечивает через антенну выход на сотовую сеть GSM и выход в Интернет.

- Подача питания на плату ГСМ должна быть при включенной антенне. После подачи питания включаются оба светодиода 1 и 2 (LED1, LED2). Убедиться, что есть питание на штыре ТР2=4.2±0.1В относительно ТР1 (Земля). Когда оба светодиода не горят – включен УСБ модем (Cinterion USB Modem) для работы с файловой системой ГСМ модуля.

- Функции кнопок 1 и 2 (SW1, SW2):

- Кнопка 1 - РЕЗЕТ.

- Кнопка 2 - возможны варианты:

а) Одно нажатие – сразу выход в спячку. Пока спит, светодиод 2 моргает 1 раз/3сек. Первое моргание через 3 сек.

б) Нажатие держать до момента погасания обоих светодиодов 1 и 2 (примерно 5 сек) – ГСМ модуль перезагружается и опять стартует, включаются оба светодиода.

в) Продолжать держать еще около 10 сек - ждать включения обоих светодиодов и затем выключения обоих, после чего сразу отпустить кнопку. Происходит выход из Программы (во время старта при нажатой кнопке). Светодиоды 1 и 2 не горят, можно конфигурировать ГСМ модуль – подключать УСБ для работы с файловой системой. При работающей Программе (горят оба светодиода) подключать УСБ нельзя.

- При работе с файловой системой кнопка 2 не действует, а функция РЕЗЕТ от кнопки 1 остается.

- Чтобы выполнить конфигурацию ГСМ модуля, перед этим необходимо инсталлировать среду программирования, как описано в отдельной инструкции — см. ниже. Дополнительно записать драйверы (см. папку Driver) и инсталлировать драйвер (стандартно).

- Подать питание на ГСМ. Подключить УСБ. Узнать номер СОМ порта: Мой компьютер – Свойства – Оборудование – Modems – Cinterion USB Modem – Свойства – Модем – надпись вверху Порт: СОМхх.

- Задать найденный номер СОМ-порта: Мой компьютер – Module – Свойства – Порт – СОМхх.

- Далее войти: Мой компьютер – Module – двойной щелчок мышки на  Module Disk (A:) – затем войти в директорию a:/apps/. В ней находятся файлы бинарный Version1.jar и конфигурационный Version1.jad. В другой директории a:/oscillogram circular buffer/ находятся текстовые файлы – Дампы (если они есть), готовые к отправке в ожидании соединения с Интернетом.

- Перенести мышкой конфигурационный файл Version1.jad на жесткий диск в любой рабочий директорий. Отредактируйте его по п.10 текстовым редактором и перенесите мышкой обратно (в появляющемся диалоге разрешите перезапись).

- Конфигурация включает в себя задание следующих параметров:

- SIM-PIN: dddd	- ПИН код СИМ карты (0000 для теста Контроллеров);

- Точка доступа к Интернету для GPRS, которая обеспечивается Провайдером, акцесс пойнт:

access_point=internet2.emt.ee	- для оператора ЕМТ, вариант с карточкой;

access_point=internet.emt.ee	- для оператора ЕМТ, вариант договорной;

access_point=wap.tele2.ee	- для оператора ТЕЛЕ2, карточка;

access_point=internet.tele2.ee	- для оператора ТЕЛЕ2, договорной клиент

с разговорной картой;

access_point=mobileinternet.tele2.ee	- для оператора ТЕЛЕ2, договорной клиент

с интернет картой;

Для Заказчиков в РФ:

- SIM-PIN: 0000

- access_point=internet.mts.ru

- id: ddddd			- идентификационный номер контроллера ТПЧ;

- tmp-size: dd		- число файлов в буфере (обычно 10);

- poll-period-sec: ddddd	- интервал периодического запроса на посылку дампа (180 сек);

- sleep-sec: ddddd		- время спячки по нажатия кнопки (600 секунд).

- Выход из файловой системы: снять УСБ, сделать РЕЗЕТ кнопкой 1.

Инструкция инсталляции программного пакета для ГСМ модуля CINTERION

- Если уже есть старая версия, ее необходимо удалить (через Панель управления). Создать директорию с именем, например, c:\ Eclipse_distr  и распаковать туда файл:

install-cd_rev01100_arn0300200.zip

- Из распакованой директории \tc65i_java_sdk\Eclipse скопировать файл eclipse-SDK-3.2.2-win32.zip в C:\. Это важно.

- Распаковать файл \tc65i_java_sdk\EclipseMEplugin_177\eclipseme.feature_1.7.7_site.zip в c:\ EclipseMEPlugin_177\

- Распаковать файл c:\eclipse-SDK-3.2.2-win32.zip в c:\

- Запустить файл c:\eclipse\eclipse.exe

- В программе Eclipse меню Help->Software Updates->Find and Install...

- Выбрать...

Next >

- Далее:

Выбрать New Local Site …

В появившемся диалоге выбрать директорию C:\EclipseMEPlugin_177\

OK

OK

- Появится:

Finish

- Далее поставить все галочки:

Next >

- Далее:

Next >

Finish

Install All

Yes

- Закрыть программу Eclipse.

- Из распакованной в п.1 директории запустить файл \tc65i_java_sdk\setup.exe

- Следовать инструкциям на экране. В ходе инсталляции:

- Выбрать опцию USB COM port using “USB Modem” installation, на появившееся сообщение (не помню точно, что там) нажать «нет»

- Оставить 12345

- В основном по смыслу более-менее понятно…