Вопросы и ответы

|  | Почему при выключении ТПЧ, в момент спада тока реактора к нулю, иногда появляется выброс в напряжении Противоэдс? Например, в Осциллограмма SerNum=65, SaveNum=236, амплитуда выброса равна 850В. Если амплитуда выброса достигнет еще большего значения, может ли это вывести тиристоры инвертора из строя? Ответ на первую часть вопроса: Процессы, связанные со спадом тока реактора, весьма сложные и разнообразные, зависят от наличия в схеме Коммутатора, от несимметричности плеч инвертора и выпрямителя, от предыстории выключения ТПЧ и других факторов. Здесь рассмотрим только основные моменты объяснения в краткой форме для подготовленного читателя: - На всех подобных Осциллограммах видно, что ток выпрямителя Id раньше переходит через ноль, чем ток инвертора IL. Дело в том, что, поскольку к этому моменту уже длительное время напряжение выпрямителя отрицательное, то в дросселе Коммутатора накапливается ток, который течет от минуса Противоэдс к плюсу, т.е. складывается с током реактора, и сумма попадает в инвертор. Это приводит к тому, что Id < IL, и ток выпрямителя Id раньше переходит через ноль, чем ток инвертора IL. - Поскольку ток выпрямителя раньше переходит через ноль, то вынос заряда восстановления проводящей пары тиристоров выпрямителя начинается раньше, чем вынос заряда проводящей пары тиристоров инвертора. Однако, поскольку тиристоры инвертора более быстродействующие и их заряд меньше, то момент восстановления запорных свойств (пик обратного тока) у тиристоров выпрямителя и инвертора практически совпадает. - После прохождения пика обратного тока выпрямителя начинается переходной процесс, в результате которого падение напряжения на реакторе через некоторое время (довольно короткое) становится нулевым, т.е. реактор превращается в "проводящий лом", и устанавливается равенство напряжения Противоэдс и напряжения выпрямителя. - После окончания короткого переходного процесса инвертор отсекается от выпрямителя и превращается в мост из четырех RC-цепей, где в диагонали колеблется напряжение контура, а в зажимы Противоэдс поступает ток дросселя Коммутатора. - Если ток дросселя Коммутатора существенный, то этот ток заряжает RC-цепи, и в Противоэдс появляется тот самый выброс, о котором задан вопрос. - Если ток дросселя Коммутатора не существенный, или Коммутатор вообще отсутствует, то оба зажима противоэдс синхронно колеблются вместе с контуром. Разница потенциалов между двумя этими зажимами постоянна и равна последнему значению в момент окончания упомянутого короткого переходного процесса. - Упомянутая разница потенциалов не всегда постоянна. Бывают случаи, когда разница потенциалов синусоидальная и составляет некоторую (небольшую) долю от напряжения контура вследствие несимметричности плеч инвертора. Примечания. При рассмотрении Осциллограмм надо помнить следующее: - Сигналы тока инвертора и выпрямителя выпрямляются, т.е. отрицательный участок инвертируется в положительную полярность. - Трансформаторные датчики имеют известную ошибку передачи однополярных сигналов, что может вызвать искажение спада сигнала к нулю. - Сигналы обоих датчиков тока фильтруются емкостями. - Индуктивность реактора нелинейная. При подходе тока реактору к нулю возникает «магнитная пробка», когда индуктивность устремляется в бесконечность, а ток замирает около нуля, до тех пор, пока не накопится вольт-секундная площадка для обхода соответствующего участка петли гистерезиса, после чего индуктивность падает, и ток может двигаться дальше (в минус). Ответ на вторую часть вопроса: В последнем алгоритме, который «прошивается» в программируемую логику платы Логик, предусмотрено своевременное снятие импульсов инвертора и выпрямителя, когда ток реактора подходит к нулю. Такая мера приводит к ограничению выбросов напряжения не более 1000В. При использовании старого алгоритма, где во время инверторного режима выпрямителя не было запрета на импульсы управления инвертора и выпрямителя, наблюдались иногда выбросы порядка 1500В и более, что приводило иногда к выходу тиристоров из строя, когда их класс был равен 15. |
| --- | --- |
|  | Мы с вашего сайта скачали архив программы Маткад, но в нем нет exe файла для установки. Что делать? Ответ С сайта вы скачали архив Mathcad_c5-grafik.zip. Там есть файл Readme.txt. В этом файле первый пункт: Установите Mathcad 14 Приложение Маткад 14 доступно для бесплатного скачивания из Интернета. Легко найти множество ссылок. Ссылки устаревают, надо брать свежие, например: http://www.exdll.ru/mathcad-m20/ Если нет опыта по установке программных продуктов, обратитесь к специалисту поблизости. |
|  | Как посмотреть Осциллограмму одноимпульсного пуска? Ответ Считывание Осциллограммы описано в Инструкции по эксплуатации (ИЭ) контроллера С5 (например, см. п.13). При одноимпульсном пуске может сработать авария (на LCD-Дисплее цифра обычно 1) или не сработать.(LCD-Дисплей выключен). В первом случае Осциллограмма должна автоматически уйти в Интернет на страницу Диагностики. Во втором случае Осциллограмма не записалась в Черный Ящик и не посылалась в Интернет. Однако все данные остались в оперативной памяти и в принципе Осциллограмма доступна для считывания. В этом случае нельзя нажимать кнопку Стоп ТПЧ, иначе все данные очистятся. Необходимо «извлечь» Осциллограмму из оперативной памяти по USB-каналу. Только после считывания разрешается нажать кнопку Стоп. Рекомендуется считать Осциллограмму при помощи программы c5-service.exe, используя окошко Oscillogram и кнопку 1. Предварительно изучите инструкцию к программе. Вторая возможность считывания данных по USB-каналу – с помощью стандартной общедоступной программы CommTest.exe. Инструкцию пользователя и программу CommTest.exe можно скачать на сайте на странице Документация – Service – html. |