ALJUEL

Программируемый логический Контроллер С5

ПАСПОРТ

AL.005.000 ПС

ALJUEL:  Alexander Julegin Electronics

Тел. (372) 6 355 088

E-mail   aljuel@smail.ee

Веб-страница  www.aljuel.eu

Таллинн

2009

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2

2.	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ	2

3.	СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3

4.	УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ	3

5.	РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ	4

6.	КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ	4

7.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	5

8.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ	5

9.	ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ	5

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящий паспорт удостоверяет технические параметры, комплект поставки и гарантийные обязательства на Контроллер 5-го поколения преобразователей серии ТПЧ, в дальнейшем именуемый Контроллер С5. Контроллер С5 выполняет функции системы управления  тиристорных преобразователей ТПЧ, предназначенных для индукционного нагрева металлов в электротехнологиях: плавка, ковка, штамповка, закалка, отжиг и т.п.

Предприятие-изготовитель Контроллера С5: Alexander Julegin Electronics, в дальнейшем именуемый ALJUEL, тел. стационарный (+372) 6-355-088, мобильный (+372) 53-731-742, E-mail: aljuel@smail.ee, Веб-страница:  www.aljuel.eu.

В комплекте поставки в п.6 указаны документы, прилагаемые к настоящему паспорту, а в п.8 указаны заводские номера печатных плат.

# НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Контроллер С5 применим как для вновь изготавливаемых ТПЧ 5-го поколения, так и для замены старых систем управления 3-го и 4-го поколений. Контроллер С5 выполняет функции управления, регулирования, защиты и диагностики преобразователей серии ТПЧ:

- Выходная частота от 50Гц до 10кГц;

- Мощность от 40 до 1600кВт (в одном ТПЧ);

- Групповая работа 2-х ТПЧ любого исполнения;

- В одном ТПЧ могут быть использованы 1 или 2 выпрямителя (включенных последовательно или параллельно, со сдвигом фаз на 30 градусов от отдельных обмоток трансформаторов, или без сдвига от одного трансформатора); 1 или 2 инвертора с одним или двумя тиристорами в каждом плече.

# СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

  - Габариты корпуса С5, мм								         259х291х62

  - Масса комплекта С5, кг											2.0

  - Комплект С5:

- Корпус:

  - Днище с заглушками и резиновыми ножками, шт.					1

  - Крышка с заглушками без резиновых ножек, шт.						1

  - Лицевые панели, шт.										2

  - Картонная коробка										1

- Дистанционные пластмассовые болты для крепления печатных плат, шт.:

  - М3, дистанция 10мм										39

  - М3, дистанция 20мм										10

- Разъемы на 12 контактов с подпружиненным  зажимом проводов сечением до 0.5мм2, ток до 4А, шт.:

  - Для исполнений С5-2хх									18

  - Для исполнений С5-1хх			 						16

- Печатные платы (состав по заглавным буквам A-L-I-M-P-S-G):

  - (A)	Analog, аналоговая плата (Аналог), габариты 90х96мм;

  - (L)	Logic, логическая плата (Логик), габариты 105х96мм;

  - (I)	Integral, интегральная плата (Интеграл), габариты 265.5х246мм;

  - (M)	Monitor, плата для мониторинга (Монитор), габариты 180х50мм;

  - (P)	Processor, процессорная плата (Процессор), габариты 124.5х90мм; к ней

относится принадлежность мини-плата Дисплей, 22.0х24.0мм, с одним

компонентом  –  7-ми сегментным индикатором;

  - (S)	Sensor, датчик напряжения (Сенсор), 2шт., плата залита компаундом в

пластмассовом корпусе 53x37x10мм, датчик предназначен для крепления в

шкафу ТПЧ.

  - (G)	GSM, плата с GSM модемом обеспечивает выход на мобильную сотовую сеть и

в Интернет для посылки осциллограмм на сервер Изготовителя, на страницу

C5-Diagnostik www.aljuel.eu/c5/index.html

- Ответные части (контактные зажимы) для клемм Сенсора, 7шт/комплект, всего		14

  - Контроллер С5 имеет единственный вход питания 24В5% от сетевого адаптера, расположенного вне контроллера, ток потребления С5 не более 2А.

  - Параметры окружающей среды:

- Рабочая температура, С								       от +5 до +40

- Предельная температура, С 							       от   0 до +60

- Относительная влажность воздуха (при температуре +25С), %				80

# УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

  - Все работы по обслуживанию Контроллера С5 должны производиться при выключенном питающем напряжении.

  - Монтаж внешних связей Контроллера С5, внешние блоки и устройства должны соответствовать технической документации и быть исправны, чтобы исключить подачу недопустимых напряжений на контакты разъемов Контроллера С5.

# РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Дно корпуса Контроллера С5 привинчивается к двери шкафа 4-мя винтами. Дистанцию от дна до рейки обеспечивают втулки высотой порядка 5мм на каждом винте.

# КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки Контроллера С5 входят:

Комплект Контроллера С5 по п.3.3							AL.005.000

Техническая документация, 1 комплект:

- Настоящий Паспорт								AL.005.000.ПС

- Техническое описание и Инструкция по эксплуатации (диск)		AL.005.000 ТО,ИЭ

- Схема электрическая принципиальная (диск)			 	AL.005.000 Э3

Комплект ЗИП поставляется по отдельному договору.

# ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует соответствие Контроллера С5 требованиям  прилагаемой документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

  - Гарантийный срок изделия – 2 года с момента отгрузки вновь изготовленного ТПЧ, в остальных случаях 2 года с момента поставки Контроллера С5.

  - При обнаружении дефектов и неполадок в изделии  в процессе эксплуатации Заказчик предъявляет рекламации Изготовителю.

  - В течение гарантийного срока Изготовитель обязан бесплатно незамедлительно принять в срочный ремонт (1 сутки) неисправную плату или выдать исправную плату со склада при условии соблюдения Заказчиком мер, изложенных в пп.4 и 9, и правил эксплуатации изделия, изложенных в инструкции по эксплуатации AL.005.000 ИЭ.

  - Исполнитель не принимает претензии в случаях:

- дефекта, возникшего по вине потребителя;

- истечения гарантийного срока эксплуатации;

- отсутствия настоящего паспорта.

# СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Контроллеры С5 изготавливаются и принимается в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации. Исполнение Контроллера и заводские номера плат в его составе, настроенных для нижеуказанного типа преобразователя, следующие:

Исполнение	Analog       Logic	Integral	Monitor	Processor       Sensor		  GSM

С5-10а		056	       056	056		056		056	          056-1, 056-2	  056

С5-10а		057	       057 	057		057		057	          057-1, 057-2	  057

С5-10а		058	       058 	058		058		058	          058-1, 058-2	  058

С5-10а		059	       059 	059		059		059	          059-1, 059-2	  059

С5-10а		060	       060 	060		060		060	          060-1, 060-2	  060

Тип преобразователя:	Серия ТПЧ

Изготовитель:

_________		А. Юлегин			16.06.2011

подпись			расшифровка подписи		число, месяц, год

# ЗАМЕТКИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

  - Длительная и безотказная работа Контроллера С5 может быть обеспечена при своевременном проведении технического обслуживания – удалении грязи и пыли, очистка контактов от окисления.

  - Окружающая среда не должна содержать токопроводящую пыль.

  - Хранение Контроллера С5 осуществляется в отапливаемых помещениях.