| Инструкция по эксплуатации AL.005.000 ИЭ | июнь 2 2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Контроллер С5 пятого поколения для генераторов серии ТПЧ |  | ALJUEL Alexander Julegin Electronics Тел. (372) 6 355 088 Таллинн 53731742a@gmail.com www.aljuel.eu |

##### СОДЕРЖАНИЕ

1.	Исполнения	2

2.	Органы регулировки, потенциометры, переключатели	3

3.	Внешний осмотр конструкции конденсаторной батареи	7

4.	Подключение обратной связи в геометрический центр конденсаторной батареи	8

5.	Установка коммутируемых (контактных) компонентов в Контроллере	9

6.	Заполнение Паспорта Объекта, расчет положений основных потенциометров и настроечных Констант, зависимых от параметра контура	10

7.	"Прошивка" настроечных Констант	11

8.	Предусмотренные возможности работы с Константами, ввод Режимов	12

9.	Настройка Блока Пуска	13

10.	Проверка синхронизации выпрямителя	13

11.	Проверка импульсов управления выпрямителя, инвертора и Блока Пуска	14

12.	Пробный (одноимпульсный) пуск с одиночным импульсом выпрямителя	15

13.	Считывание Осциллограммы из памяти Процессора	17

14.	Настройка ограничений и защит	17

15.	Регулировка Изготовителем ТПЧ масштабных Констант для измерения тока и напряжения	18

16.	Световая индикация Контроллера С5 в нормальных и аварийных режимах	19

17.	Обработка аварий, сервер C5 Diagnostics	20

18.	Возможные неполадки	22

19.	Дополнительные материалы на сайте www.aljuel.eu на странице Документация	22

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

# Исполнения

  - Исполнения Контроллера С5 выпускаются Изготовителем С5 (www.aljuel.eu) по заказу Изготовителя ТПЧ.

  - Словосочетание АЛИМПСГ. Исполнение Контроллера С5 зависит от исполнений печатных плат, входящих в его состав. Состав плат легко запоминается по заглавным буквам A-L-I-M-P-S-G (Analog, Logic, Integral, Monitor, Processor, Sensor, GSM) или кириллицей А-Л-И-М-П-С-Г (Аналог, Логик, Интеграл, Монитор, Процессор, Сенсор, ГСМ). Везде по тексту, где есть перечисление плат, они перечисляются в порядке по заглавным буквам, образующим словосочетание АЛИМПСГ. Например, в пунктах 1.4…1.8 первой описывается плата Аналог, затем Логик, затем Интеграл и т.д., последняя – ГСМ. Такой же порядок описания во всех других разделах.

  - Номер выпуска. На всех 7-ти платах (АЛИМПСГ) приклеена наклейка с заводским номером изготовления – номер выпуска. Как правило, все платы имеют одинаковый номер выпуска. Поэтому при закрытой крышке Контроллера достаточно посмотреть номер выпуска платы Монитор, которая доступна для просмотра. Номер выпуска необходимо сообщить Изготовителю С5, если потребовалась поддержка по обслуживанию и ремонту ТПЧ во время гарантийного срока и после него.

  - Преемственность. Платы Аналог и Логик претерпели ряд совершенствований в ходе выпуска. Возрастающая функциональность плат в зависимости от увеличения номера выпуска приведена в Техническом Описании AL.005.000 ТО, далее – ТО. В ходе совершенствований соблюдена преемственность. Например, если в Контроллере раннего выпуска заменить какую-нибудь плату на такую же плату более позднего выпуска, то функциональность Контроллера может остаться прежней (ранней). Если, наоборот, в Контроллере позднего выпуска заменить какую-нибудь плату на такую же плату более раннего выпуска, то функциональность Контроллера может быть усечена до ранней.

При замене любой платы всех выпусков не возникает опасность электрической несовместимости и порчи компонентов, если совпадает геометрия разъемов. В том числе нет проблемы, если с одной стороны присутствует розетка, а с другой стороны отсутствует вилка, как например, при стыковке платы Процессор позднего выпуска с платой Аналог раннего выпуска.

На платах Аналог и Логик, выпуска №49 и далее, перенесены две контрольных точки: было Аналог ТР7(CompJcm_), ТР9(Imp5); стало Логик ТР24(CompJcm_), ТР25(Imp5). При замене платы возможны две комбинации: 1) Аналог – ранняя, Логик – поздняя; 2) Аналог – поздняя, Логик – ранняя. В первой комбинации доступ к контрольным точкам сохраняется, во втором – утрачивается.

На плате ГСМ, выпуска №49 и далее, где изменилась геометрия расположения разъема питания Х2, возможна замена на более ранний выпуск, если подвести питание отдельно впаиваемыми проводами. Во всех случаях Потребитель может получить бесплатную консультацию у Изготовителя С5.

  - Один или два выпрямителя. На плате Аналог всех выпусков под именем RV2 выделен узел с группой компонентов на базе микросхем DA14…DA17, которая может не устанавливаться на плату или устанавливаться. В первом случае предусматривается работа ТПЧ с одним выпрямителем, а во втором – с  двумя выпрямителями, параллельными или последовательными.

Настройка платы Логик всех выпусков под конфигурацию силовой схемы с одним или двумя выпрямителями в одиночном ТПЧ или в группе из 2-х ТПЧ [4] выполняется с помощью клавиши переключателя SW2:5 и резисторов с нулевым сопротивлением R74 и R96 [5].

  - Литеры XYZ. Исполнения платы Интеграл специфицируются по трем литерам: Интеграл-XYZ. Литера X указывает число последовательных тиристоров в плече инвертора ТПЧ (обычно 1 или 2). Литера Y указывает один из 3-х способов подсоединения нагрузочных резисторов датчиков тока. Литера Z определяет выбор значения нагрузочного сопротивления для датчиков тока. Датчики располагаются вне Контроллера, а нагрузочные резисторы для них располагаются на плате Интеграл в виде 3-х отдельных независимых групп (каналов). В каждом канале результирующее сопротивление образуется как результат параллельно-последовательного соединения отдельных резисторов:

- RIL    –  нагрузочное сопротивление датчика тока IL на выходе инвертора;

- RIex – одна ветвь нагрузочного сопротивления датчика тока Iex суммарного по всем инверторам при групповой работе ТПЧ на общую нагрузку;

- RId    –   нагрузочное сопротивление датчика тока Id выпрямителя.

Значения литеры Z = a определяет сопротивление RIL = RIex = Rid = 180ом. В отдельных случаях, по индивидуальным требованиям, возможна установка сопротивлений RIL, RIex, RId, отличающихся от 180ом. Тогда для литеры присваивается значение Z = b, а значение сопротивления специфицируется по номеру выпуска платы Интеграл.

Для снижения нагрузочного сопротивления ниже 180ом допускается, и часто используется, установка дополнительных параллельных нагрузочных резисторов вне Контроллера.

Интеграл – X Y Z

│ │ └─  a(180ом), b(по заказу) - выбор нагрузочного сопротивления;

│ │

│ ├  0 – одиночная или групповая работа ТПЧ с одним выпрямителем;

│ └  1 – одиночная или групповая работа ТПЧ с 2-мя параллельными или

│            последовательными выпрямителями в каждом ТПЧ;

│

├  1 –  один тиристор в плече инвертора;

└  2 –  два тиристора последовательно в плече инвертора.

  - Плата Монитор имеет исполнения:

Монитор-00	- в любом канале измерения ставится прибор для тока со шкалой 100мкА;

Монитор-01	- в любом канале ставится прибор для измерения напряжения со шкалой 10В.

  - Платы Процессор, Сенсор, ГСМ имеют только одно исполнение.

  - Исполнения Контроллера С5 специфицируются по тем же трем литерам С5-XYZ, как плата Интеграл-XYZ – см. п.1.6. Например, Контроллер С5-10а:

- число тиристоров в плече инвертора 1;

- одиночная или групповая работа ТПЧ с одним выпрямителем;

- на плате Интеграл нагрузочное сопротивление RIL=180ом.

# Органы регулировки, потенциометры, переключатели

  - Расположение органов регулировки и контрольных точек смотрите на чертеже общего вида в ТО.

  - Аналог. На плате Аналог, начиная с номера выпуска №49, были введены 4 цифровых канала регулировки для замены потенциометров – смотрите Табл. 1. Одновременно был усовершенствован принцип стабилизации предоставляемого времени выключения tq тиристоров инвертора и повышена точность стабилизации.

Табл. 1. Регулировки, потенциометрические и (или) цифровые, на плате Аналог

| N | Назначение регулировки | № вып. | Орган регул | Пояснение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Настройка предоставляемого времени выключения tq тиристоров инвертора | 1…48 | R100 | R100 последовательно соединен с R141, поэтому R100 используется, если диапазон регулировки R141 недостаточен. |
|  |  |  | R90 | Влияет на предоставляемое время tq при малой загрузке индуктора. |
|  |  |  | R141 | Влияет на предоставляемое время tq при большой загрузке индуктора (холодный режим). |
|  |  | 49… | tq_3 | Константа, вычисляемая однозначно в зависимости от параметров контура нагрузки. Оптимальное значение улучшает точность стабилизации tq при изменениях нагрузки. |
|  |  |  | tq_4 | Константа, вычисляемая, затем корректируемая опытным путем. Влияет на предоставляемое время tq при малой загрузке индуктора. |
|  |  |  | tq_6 | Константа, вычисляемая, затем корректируемая опытным путем. Влияет на предоставляемое время tq при большой загрузке индуктора (холодный режим). |
| 2 | Уровень ограничения тока IL на выходе инвертора | 1…48 | R11 | Устанавливается при большой загрузке индуктора (холодный режим). |
|  |  | 49… | Iz_A | Вычисляемая Константа, при необходимости корректируется. |
| 3 | Уравнивание токов 2-х выпрямителей по п.1.5 | 1… | R183 | Регулировку смотрите в [5], пп.3,4. |

  - Логик.

    - На плате Логик расположен переключатель выбора режима SW2 с клавишами 1,2,3,…8 (1-я снизу - ориентироваться по надписи ALJUEL на плате). Каждая клавиша подписана на самом переключателе. Также подписано на переключателе положение ON, что соответствует перемещению клавиши влево (по надписи ALJUEL).

Назначение клавиш SW2 следующее:

| SW2- выбор режима |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

│   │   │   │   │   │   └─┴──┐ On(7), On(8) – настроена частота 0.5-1 кГц

│   │   │   │   │   │                 │ On(7), Off(8) – настроена частота 2.4 кГц

│   │   │   │   │   │                 │ Off(7), On(8) – настроена частота 4 кГц

│   │   │   │   │   │                 └ Off(7), Off(8) – настроена частота 8-10 кГц

│   │   │   │   │   │		 (Если условно принять ‘On’ за ‘0’, то возрастание

│   │   │   │   │   │	              частоты соответствует последовательности 0,1,2,3: 00,01,10,11)

│   │   │   │   │   │

│   │   │   │   │   └────┐ On – включен защитный импульс (штатно)

│   │   │   │   │                 └ Off – выключен защитный импульс (допускается)

│   │   │   │   │

│   │   │   │   └─────┐ On – штатный вариант пуска

│   │   │   │                    └ Off – дополнительный вариант пуска, а также при использовании

│   │   │   │                              двух питающих сетей с фазовым сдвигом

│   │   │   │

│   │   │   └─────┐ On – номинальное выходное напряжение ТПЧ: 1000В

│   │   │                    └ Off – номинальное выходное напряжение ТПЧ: 800В

│   │   │

│   │   └─────┐ On – выкл. тестовые импульсы инвертора 10 кГц и выпрямителя (α=95˚)

│   │                    └ Off – вкл. тестовые импульсы инвертора 10 кГц и выпрямителя (α=95˚)

│   │

│   └─────┐ On – выключен одиночный импульс выпрямителя

│                    └ Off – включен одиночный импульс выпрямителя для пробного пуска

│

└─────┐ On – выключен тестовый режим пуск/стоп с частотой 12Гц

└ Off – включен тестовый режим пуск/стоп с частотой 12Гц

Приняты следующие сокращения для обозначения положения клавиш:

Цифра (любая) – обозначает положение On;

f	– обозначает положение Off.

Например, для основного штатного режима РАБОТА преобразователя ТПЧ с номинальным напряжением 800В и частотой 10кГц положение переключателя:

SW2=123f56ff,

что означает положение клавиш: 1=On, 2=On, 3=On, 4=Off, 5=On, 6=On, 7=Off, 8=Off.

Аналогично:

SW2=12345678	- для ТПЧ с номинальным напряжением 1000В и частотой 0.5-1кГц;

SW2=1234567f	- для ТПЧ с номинальным напряжением 1000В и частотой 2.4кГц;

SW2=123f56f8	- для ТПЧ с номинальным напряжением 800В и частотой 4кГц;

SW2=123f56ff	- для ТПЧ с номинальным напряжением 800В и частотой 8-10кГц;

    - На плате Логик расположен потенциометр R10 для регулировки ограничения выходного напряжения ТПЧ, когда Задание на Местном Пульте Управления (МПУ) установлено в максимум. Чтобы регулировка не была грубой, предусмотрено два диапазона:

- для ТПЧ с номинальным напряжением 800В установите клавишу SW2:4=Off, ориентировочный диапазон регулировки ограничения 720…800В;

- для ТПЧ с номинальным напряжением 1000В установите клавишу SW2:4=On, ориентировочный диапазон регулировки ограничения 900…1000В.

Примечание. Изготовитель С5 по заказу Изготовителя ТПЧ может установить пониженный диапазон ориентировочно 700…780В, что определяется номиналом резистора Логик R12:   68k – штатный диапазон; 82k – пониженный диапазон.

  - Интеграл. На плате Интеграл расположен потенциометр R55 для регулировки амплитуды импульсов управления инвертора. Амплитуда импульсов регулируется путем изменения напряжения источника +Ua2 в пределах от 13В до 20В на штыре ТР14. Если в плече инвертора только 1 тиристор, рекомендуется выставить напряжение источника 15В.

  - Монитор. На плате Монитор предусмотрена регулировка ограничения напряжения на выходе ТПЧ с помощью потенциометров (в любом положении клавиши Логик SW2:4):

R18 –	верхнее ограничение при задании с ДПУ;

R29 –	нижнее ограничение (100В) при задании с МПУ и ДПУ.

  - Процессор.

    - Органы управления (Табл. 2):

- SW3  – поворотный переключатель УКАЗАТЕЛЬ на 16 положений 0,1,…,9,A,B,C,D,E,F указывает на Режим (0,1,2,4), на порядковый номер Константы (0,1,…,9,A), на команду сохранения (E,F); C,D – в резерве;

- SW1  –  кнопка РЕСТАРТ вызывает рестарт микропроцессора и ввод Режима на УКАЗАТЕЛЕ (0,1,2,4). Внимание! Подача питания на Контроллер оказывает такое же действие, как кнопка РЕСТАРТ;

- SW2  –  кнопка ВВОД осуществляет ввод в Процессор значения на УКАЗАТЕЛЕ. Выполняемая операция с Константой на УКАЗАТЕЛЕ определяется Режимом, введенным с УКАЗАТЕЛЯ ранее.

    - Пример к Табл. 2. Допустим Константы: tq_3=200, tq_4=250. Установили на УКАЗАТЕЛЕ цифру 2, нажали кнопку РЕСТАРТ. В результате получили Режим 2 (Осциллограмма Останова, уменьшение Константы на 1 шаг). Далее установили УКАЗАТЕЛЬ=3, нажали кнопку ВВОД. Далее: УКАЗАТЕЛЬ=4, нажали ВВОД; УКАЗАТЕЛЬ=F, нажали ВВОД. В результате во Флэш-память Процессора запишутся Константы: tq_3=199, tq_4=249. Краткая запись выполненных действий: SW3=2+SW1, SW3=3+SW2, SW3=4+SW2, SW3=F+SW2.

Табл. 2. Режимы, Константы, команды

| Режим | УКАЗАТЕЛЬ SW3 = 0; 1; 2; 4 + РЕСТАРТ (SW1) |
| --- | --- |
| 0 | 0 – Осциллограмма Пуска, см. п.8.8 Не 0 – Осциллограмма Останова |
| 1 | Увеличение Константы на 1 шаг |
| 2 | Уменьшение Константы на 1 шаг |
| 3 | Резервный Режим (не используется) |
| 4 | Возврат всех Констант к заводским инсталляционным значениям (по умолчанию) и одновременно их запись во Флэш-память, см. п.8.9. Режим 4 не рекомендован и применяется в исключительных случаях, как временный. |
| 5,6,…,D,E,F | Незадействованные Режимы |
| Настроечная Константа | УКАЗАТЕЛЬ SW3 = 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; A + ВВОД (SW2) |
| 0 | R_0 масштабирует на Осциллограмме сигнал R – свободный сигнал, обычно сигнал с датчика напряжения выпрямителя Ud, также возможен сигнал температуры или сигнал внешнего регулятора |
| 1 | E_1 масштабирует на Осциллограмме сигнал E – Противоэдс инвертора, одновременно масштабируется среднее значение на приборе ‘Ud’ |
| 2 | Id_2 масштабирует сигнал тока выпрямителя Id, чтобы обеспечить порог срабатывания защиты на значении Iz_A |
| 3 | tq_3 смотрите в Табл. 1 |
| 4 | tq_4 смотрите в Табл. 1 |
| 5 | IL_5 масштабирует на Осциллограмме сигнал IL – выпрямленный ток на выходе инвертора, одновременно масштабируется среднее значение на приборе ‘Id’ |
| 6 | tq_6 смотрите в Табл. 1 |
| 7 | f_7 задает порог частоты для распознавания нагрузки в мульти- частотном режиме ТПЧ [2] |
| 8 | U_8 масштабирует сигнал напряжения инвертора U, чтобы обеспечить порог срабатывания защиты на значении Uz_9 |
| 9 | Uz_9 порог срабатывания защиты по напряжению, V |
| A | Iz_A порог срабатывания защиты по току выпрямителя, A |
| B,C,D | Не задействованы (в резерве) |
| Команда | УКАЗАТЕЛЬ SW3 = E; F + ВВОД (SW2) |
| E | Ручное сохранение Осциллограммы в Черный Ящик [3] |
| F | Сохранение Констант во Флэш-память |

    - Режим РАБОТА: SW3=5. Внимание! Если ТПЧ сдан в эксплуатацию и на УКАЗАТЕЛЕ SW3 осталось случайное положение, то почти все положения SW3 безопасны. В том смысле, что если будет сделано случайное нажатие кнопок РЕСТАРТ (SW1) или ВВОД (SW2), то это не вызовет потерю настроенных Констант. Есть только одно исключение: нельзя оставить положение SW3=4. В этом случае при снятии и подаче питания (эквивалент кнопки РЕСТАРТ) все настроенные Константы будут потеряны, т.к. во Флэш-память запишутся заводские инсталляционные Константы. В режиме РАБОТА обычно SW3 устанавливается в положение незадействованного Режима, например, SW3=5, тогда случайное нажатие кнопок SW1 или SW2 не вызовут никаких изменений.

# Внешний осмотр конструкции конденсаторной батареи

  - Прежде, чем начинать наладку, необходимо выполнить внешний осмотр конструкции конденсаторной батареи и заранее исправить ошибки конструкции, если они обнаружатся. В противном случае можно столкнуться с неустойчивостью работы ТПЧ и наладка может резко усложниться. Будет потеряно время и все равно придется исправлять ошибки конструкции.

  - Не допускается подключать линию ТПЧ к краю конденсаторной батареи. Линия должна подключаться строго в центр конденсаторной батареи (иначе требования к индуктивности объединяющих банки шин, их ширина, масса и стоимость резко возрастают). В противном случае, в контуре создаются условия для возбуждения высших гармоник тока и напряжения, генерируемых “возбудителем” – током инвертора, имеющим трапецеидальную форму – см. п.3.3. Подключение линии строго симметрично в центр конденсаторной батареи приводит к тому, что фазы гармоник во всех банках одинаковы, и емкости всех банок суммируются (параллельны) для любой гармоники “возбудителя”. Соответственно мала амплитуда всех высших гармоник. Нарушение симметрии подключения линии приводит к разбросу фаз высших гармоник, и емкости банок уже не суммируются (не параллельны) для отдельных гармоник. Соответственно растут напряжения в паразитных контурах.

  - Чтобы уменьшить возбуждение высших гармоник, нужно ограничить скорость di/dt в линии. Для этого индуктивность линии должна быть не менее 8 µH для всех ТПЧ, за исключением мощных высокочастотных ТПЧ (частота 8…10 кГц при мощности более 160 кВт).

Выходной ток инвертора имеет трапецеидальную форму и является источником возбуждения – “возбудителем” высших гармоник. Гармонический ряд тока состоит из нечетных гармоник: 3-я, 5-ая, 7-ая и т.д. Причем, амплитуда уменьшается с ростом номера гармоники. Амплитуда верхних гармоник становится еще меньше, если трапецеидальная форма тока имеет пологие скосы, т.е. ограниченную скорость di/dt.

  - Не рекомендуется соединять ближайшие конденсаторные выводы между собой, а затем подключать их одним проводником к общей шине. Например, если в одном случае объединяются 4 соседних конденсаторных вывода и подключаются одним проводником к общей шине, а в другом случае 4 вывода подсоединяются 4-мя отдельными такими же проводниками к общей шине, то в 1-ом случае и емкость и индуктивность паразитного контура будут оба в 4 раза больше, чем во 2-ом случае.  Это создает условия для возбуждения высших гармоник с номером в 4 раза меньше и более высокой амплитудой, т.к. в “возбудителе” именно низкие гармоники имеют большую амплитуду – см. п.3.3.

Правильное подключение, когда каждый конденсаторный вывод подключается отдельным коротким проводником на общую широкую шину. Если число конденсаторных банок достаточно велико, тогда конденсаторную батарею нужно располагать в 2 этажа и более. На каждом этаже должны располагаться широкие объединяющие шины. И центры шин каждого этажа должны соединяются между собой еще более широкими короткими шинами, чтобы обеспечить лучевую конструкцию соединений. Например, для 2-х этажной конструкции образуется 4 луча. Длина каждого луча, исходящего из общего центра, должна быть одинаковая, и каждый луч должен иметь строго одинаковое число банок.

  - Общие шины, куда подключаются банки, должны иметь очень малую индуктивность. Для этого они должны быть широкими и между противополярными шинами должно быть минимальное расстояние. Например, если ряд плотно укладываемых банок занимает в длину 2м, то общие шины должны быть шириной, например, 200мм, а расстояние между противополярными шинами должно быть, например, 30…40мм.

  - В идеале индуктор также желательно подключать в центр конденсаторной батареи, чтобы не разносить в пространстве точки возбуждения и глушения колебаний.

В индукторе ток синусоидальный и не является источником высших гармоник. Напротив, индуктор является основным “глушителем” высших гармоник, т.к. именно в индукторе имеется основная активная составляющая, приводящая к затуханию всех гармоник. Также глушатся высшие гармоники и в ошиновке батареи и в активной составляющей самих конденсаторов, что вызывает их дополнительный нагрев. В установившемся режиме устанавливается равновесие между “возбудителем” и “глушителем” высших гармоник. В момент коммутации возбуждаются высшие гармоники до максимальной амплитуды и затухают к моменту следующей коммутации до минимальной амплитуды, процесс периодически повторяется.

Однако требование подключить индуктор (“глушитель” гармоник) в центр батареи не является таким жестким, как требование по п.3.2. Допускается подсоединение индуктора с краю батареи, к одному из лучей, если только шины луча по тепловому расчету позволят пропустить номинальный ток в индуктор. (Если шины одного луча не выдерживают по тепловой нагрузке полного тока индуктора, тогда индуктор тоже надо подключать в центр конденсаторной батареи.)

  - Работа ТПЧ становится неустойчивой или невозможной, если в батарее возникают существенные высшие гармоники тока и напряжения, которые приводят к искажению сигнала напряжения нагрузки и сигнала производной от напряжения. Высшие гармоники могут также привести к перегреву конденсаторов (до кипения охлаждающей воды), к обгоранию ошиновки, а также к выходу конденсаторов из строя или к уменьшению их срока службы.

Если в ходе наладки обнаруживается неустойчивая работа ТПЧ, то нужно проконтролировать осциллографом сигнал производной напряжения контура в точке Аналог ТР13 (Jc). Сигнал Jc в любых режимах должен иметь гладкую форму перед началом каждой коммутации. Этот же сигнал также содержится в Осциллограмме, которая сохраняется Процессором в Черный Ящик [3] и одновременно передается с помощью платы ГСМ в Интернет.

Если в сигнале Jc обнаруживаются заметные высшие гармоники, нарушающие гладкую форму перед началом очередной коммутации, то нужно рассмотреть все меры снижения гармоник, указанные в пп.3.2…3.6, с учетом п.4, и выбрать меры с минимумом затрат.

# Подключение обратной связи в геометрический центр конденсаторной батареи

  - Наладку нельзя начинать, пока не проверите, что обратная связь должна быть подключена точно в геометрический центр конденсаторной батареи – оба провода должны быть подключены  симметрично относительно центра. Если в ходе наладки обнаружится неустойчивая работа ТПЧ, и в сигнале Аналог ТР13 (Jc) просматриваются высшие гармоники, то рекомендуется поискать для обоих проводов обратной связи наилучшие точки подключения, дальше от центра, но всегда располагая их симметрично относительно центра конденсаторной батареи.

  - Трансформатор обратной связи должен иметь установленную мощность не менее 100Вт, чтобы его паразитные параметры не могли существенно повлиять на искажения сигнала обратной связи. В противном случае может ухудшиться качество стабилизации предоставляемого времени выключения tq тиристоров инвертора и устойчивость работы ТПЧ.

  - Полярность обратной связи может быть любой, т.к. логическая программируемая м/с АЛЬТЕРА DD1 на плате Логик автоматически определяет полярность обратной связи и соответственно перестраивает фазировку импульсов управления.

# Установка коммутируемых (контактных) компонентов в Контроллере

  - Джемперы.

    - На плате Аналог надеваются на 2-х контактные вилки JP1…JP3 обычно в стандартном случае 2 джемпера: один на JP1, второй на JP3. Положение джемперов настраивает чувствительность узла дифференцирования DA4A, который вырабатывает т.н. Защитный Импульс (ЗИ) для защиты тиристоров инвертора от повреждения (прогорание шайбы) при самовключениях. В тех случаях, когда стандартное положение джемперов приводит к проблеме избыточной чувствительности узла ЗИ, то можно сделать точную индивидуальную установку джемперов. Избыточная чувствительность ЗИ приводит к тому, что ЗИ вырабатывается ложно, т.е. когда в этом нет необходимости – в условиях сильных помех. Для тиристоров ложный ЗИ безвреден (нет никакой опасности их повреждения), но он вызывает сбой частоты инвертора. При этом ТПЧ может оставаться в работе или выключиться. Метод различения ложного и истинного ЗИ, а также точная индивидуальная установка джемперов, описаны в методике [1].

    - На плате Интеграл на вилке J1 замыкаются контакты с помощью джемперов в зависимости от базовой частоты fb согласно Табл. 3. Точно такие же контакты должны быть замкнуты на вилке J2. На 2-х контактные вилки J3 и J4 надевается 2-х контактные розетки с напаянными конденсаторами, поставляемыми в комплекте Контроллера. Емкости этих конденсаторов даны в Табл. 3 в столбцах CJ3 и CJ4. Обозначение КЗ означает Короткое Замыкание (эквивалент бесконечно большой емкости). Знак суммы (+) в столбце CJ4 обозначает напайку 2-х конденсаторов параллельно на выводы розетки, чтобы обеспечить необходимую суммарную емкость.

Табл. 3. Настройка платы Интеграл для различных частот ТПЧ

| Базовая частота ТПЧ fb, kHz | Замкнутые контакты вилки J1, точно также J2 | Результирующая емкость на вилке J1 и J2 CJ1, CJ2, nF | Емкость CJ3, nF ‘маркировка’ | Емкость CJ4, nF ‘маркировка’ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 1 – 2 | 4.7 | КЗ | КЗ |
| 1.0 | 3 – 4, 5 – 6, 7 – 8 | 3.7 | КЗ | 470+220 ‘6’ |
| 2.4 | 3 – 4 | 2.2 | 220 ‘5’ | 220 ‘5’ |
| 4.0 | 5 – 6 | 1.0 | 100 ‘3’ | 100+47 ‘4’ |
| 8 - 10 | 7 – 8 | 0.5 | 15 ‘1’ | 47+15 ‘2’ |

    - На плате Монитор выводы на вилках J1 и J2 должны быть свободны.

  - Розетки-заглушки.

    - На плате Логик выпуска №1…48 розетка-заглушка должна быть вставлена в вилку Х5. Заглушка закрывает после использования разъем для программирования, замыкает “висячие” контакты на Землю, чтобы предохранить их от “наводок”.

Внимание! Включать ТПЧ без заглушки запрещается! Чтобы сразу была заметна не вставленная заглушка (по забывчивости), она должна быть связана шелковой нитью с платой Интеграл (нить обводится вокруг ножки, держащей плату). На заглушке есть ключ, указывающий на 1-ый вывод, а также есть обозначение 1-го вывода на плате.

Внимание! На плате Логик выпуска №49 и далее розетка-заглушка на вилку Х5 не ставится. Во-первых, старая заглушка выпуска №1…48 не подходит по заземленным контактам. Во-вторых, “висячие” контакты вилки защищены на самой плате, и дополнительная защита не требуется.

    - На плате Процессор всех выпусков розетка-заглушка вставляется в вилку Х8. На заглушке Процессора есть дополнительный ключ – откушенный вывод 6.

  - Переключатели. Установить клавиши Логик SW2 и Процессор SW3 в исходное положение РАБОТА по пп.2.3, 2.6.3.

  - СИМ карта.

    - Эксплуатация Контроллера без СИМ карты запрещена. При отсутствии карты в держателе работа Процессора заблокирована – см. п.18.1.

    - Необходимо убедиться, что СИМ карта действующая и есть кредит. Проверка выполняется в любом мобильном телефоне.

    - ПИН код должен быть 0000. Если в держатель на плате ГСМ была вставлена СИМ карта с другим ПИН кодом, то карта будет автоматически (после 2-х проверок) заблокирована. Необходимо вставить карту в мобильный телефон и разблокировать ее, используя стандартную процедуру (с ПУК кодом).

    - Внимание! Чтобы надежность и время передачи данных были оптимальны, настоятельно рекомендуется заблокировать запрос ПИН кода. Такая возможность существует в мобильных телефонах. Блокировка выполняется согласно Инструкции Пользователя телефона. Например, для Нокия Е52: Меню > Панель упр. > Параметры > Общие > Защита > Телефон и SIM-карта > Запрос код PIN > Выкл.

    - Изготовитель C5 по умолчанию задает в конфигурационном файле ГСМ Модуля точку доступа в Интернет, которая действительна только для оператора МТС. Изготовитель ТПЧ, купивший Контроллер С5, может использовать другого мобильного оператора, для чего должен изменить точку доступа в Интернет. Точку доступа можно найти в Интернете для любого мобильного оператора. Чтобы переписать конфигурационный файл и обеспечить его “прошивку”, необходимо инсталлировать программный пакет CINTERION согласно Инструкции [6]. Если Изготовитель ТПЧ изменил точку доступа, то он берет на себя ответственность за доступ в Интернет. Он должен либо оставить эту СИМ карту в держателе для Потребителя, либо сообщить Потребителю, какого оператора тот должен использовать и убедиться, что доступ фактически получен Потребителем.

    - Внимание! Перед первым использованием СИМ карты необходимо протереть контакты держателя спиртом.

# Заполнение Паспорта Объекта, расчет положений основных потенциометров и настроечных Констант, зависимых от параметра контура

  - Основные потенциометры или настроечные Константы, которые зависят от параметров контура нагрузки ТПЧ, указаны в Табл. 1, п.1. Необходимо выполнить расчет положений потенциометров и значений настроечных Констант с использованием вычислительного инструмента – Паспорта Объекта с эмпирическими формулами. Инструмент поддерживает все выпуски Контроллеров, начиная с №1.

  - Потребитель высылает Паспорт с заполненными исходными данными Изготовителю С5 на Е-мэйл: aljuel@smail.ee, чтобы зарегистрировать Объект, а также для возможности запуска математической модели ТПЧ. Если возникнет необходимость, Изготовитель С5 бесплатно окажет всестороннюю  поддержку Потребителю с использованием опытов на математической модели.

  - На сайте Изготовителя С5 размещен пример Паспорта с абстрактными исходными данными. Загрузите файл Object_Passport.xls на свой компьютер в любую папку:

www.aljuel.eu >  Документация > Service > html > Excel: Пример Паспорта Объекта.

Откройте Object_Passport и подставьте свои исходные данные взамен абстрактного примера. В исходных данных задаются параметры силовой цепи и номера выпуска отдельных плат Контроллера. По номерам выпуска в Паспорте автоматически определяется, что подлежит настройке – Константы (номер, начиная с 49) или потенциометры (номер менее 49). Во втором случае положение каждого потенциометра (R100, R90, R141) вычисляется как Константа, означающая поворот шлица в процентах от полного круга вращения. Такая Константа отображается как памятка наладчику, но не оказывает никакого регулирующего воздействия.

  - Как минимум следует заполнить те исходные данные, которые влияют на конечный результат –  настроечные Константы c0...Iz_A (ячейки D221...D233 – Раздел 13). Также следует заполнить те данные, которые нужны Изготовителю С5 для регистрации и обслуживания данного Объекта индукционного нагрева.

Только две группы данных являются исходными: данные Разделов 1 и 4 (ячейки D9…D44 и D90...D93). Остальные данные никак не влияют на настроечные Константы c0...Iz_A.

Также не влияют на настроечные Константы часть данных из Раздела 1. Это легко проверить, т.к. любую ячейку Раздела 1 можно отследить. Если менять в ней значение, можно сразу посмотреть, меняются ли Константы c0...Iz_A.

Например, можно проверить, что параметры Ldn и kLd нигде не используются в расчетных формулах Паспорта. Эти параметры могут потребоваться Изготовителю С5, чтобы запустить математическую модель ТПЧ. Опыты на модели могут понадобиться для уточнения эмпирических поправок в Разделе 4, что в свою очередь повлияет на уточненный расчет Констант tq_4, tq_6. Однако влияние параметров Ldn и kLd незначительное.

Данные за пределами Разделов 1 и 4 не являются исходными. Такие данные либо вычисляются автоматически (Разделы 2, 3.1, 3.2, 3.3, 12,13,14), либо нужны для запуска математической модели (Разделы 5, 6), либо туда заносятся результаты опытов, неважно каких, математических - на модели, или физических - на Объекте (Разделы 7,8,9,10,11).

  - В Паспорте автоматически сформируется текст конфигурационного файла обычно с расширением *.ini (далее ини-файл). В ини-файле содержатся Константы, а также Шпаргалка – инструкция по наладке и индивидуальный перечень основных сведений о настройке для данной конкретной нагрузки ТПЧ. Текст с Константами и Шпаргалкой выделен желтым цветом. Выделите мышкой желтый прямоугольник, скопируйте текст в буфер и запишите его в отдельном ини-файле под любым именем в любой папке.

  - Поскольку Константы вычислены по эмпирическим формулам, может потребоваться уточнение Констант опытным путем согласно методике в примечании к Разделу 4. Опыты ставятся либо Изготовителем С5 на математической модели, либо Потребителем на Объекте в реальных условиях.

  - Типовые вопросы и ответы по Паспорту Объекта и другим разделам документации ТПЧ находятся на страничке сайта Изготовителя С5 "Документация".

# "Прошивка" настроечных Констант

  - Плата Процессор легко снимается, т.к. для этого предусмотрены под платой со стороны разъемов специальные «отжимы» – это щели, куда вставляется лезвие отвертки и поворачивается. Плату можно отнести к месту расположения компьютера и подключить к разъему USB, откуда плата возьмет питание. Легкий съем платы создает удобства для изучения и работы с Константами.

  - Можно не снимать плату Процессора и подключить только USB для операций с Константами. При этом можно не включать в шкафу ТПЧ сетевой адаптер Контроллера. Также можно целиком весь Контроллер (если он еще не подсоединен) отнести к месту расположения компьютера и подключить к разъему USB.

  - Питание по USB от стационарного компьютера мощнее, чем от ноутбука, где питание USB может «просесть» значительно ниже 5В, что может привести к ненадежности канала передачи USB. Поэтому ноутбук (старых маломощных моделей) рекомендуется использовать одновременно с включением сетевого адаптера Контроллера, поскольку в нем вырабатывается параллельный канал питания 5В для USB.

  - Запустите программу c5-service.exe (далее с5-сервис), предварительно прочитав Руководство Пользователя [7]. Кнопкой Open откройте ини-файл по п.6.5. Сделайте запись Констант (“прошивку”) во Флэш-память Процессора кнопкой SaveFlash.

  - Убедитесь, что “прошивка” получилась. Снимите питание Контроллера, проверьте, что УКАЗАТЕЛЬ SW3 не равен 4 (см. п.2.6.3), отсоедините USB, закройте программу с5-сервис, затем верните обратно питание, USB и с5-сервис. Нажмите кнопку Read, появятся Константы, которые должны совпасть с Константами ини-файла.

# Предусмотренные возможности работы с Константами, ввод Режимов

  - Альтернативный (ручной, кнопочный) способ “прошивки” одновременно всех Констант выполняется по команде SW3=F+SW2, см. Табл. 2. Ввод команды отслеживается на LCD-Дисплее – промелькнет цифра 0.

  - Кроме использования программы с5-сервис существует еще 3 способа просмотреть Константы:

- Ручной способ выполняется по команде SW3=Х+SW2, где Х – номер Константы 0,1,…,9,А, см. Табл. 2. (Перед вводом команды должен быть Режим – никакой (незадействованный), например, SW3=5+SW1.) На экране LCD-Дисплея, начиная со старшей цифры, «пробегут» три цифры Константы.

- Зайдите на сервер C5 Diagnostics по адресу www.aljuel.eu/c5/index.html. Найдите Осциллограммы данного ТПЧ, которые уже выводились на сервер (например, в ходе испытаний завода Изготовителя ТПЧ). Поиск выполняется по номеру выпуска на этикетке платы ГСМ, который отыскивается в столбце SerNum. (При необходимости нажмите кнопку Help внизу под таблицей). Выделите строку с Осциллограммой, под таблицей появится кнопка Show file; нажмите Ctrl + Show file, откроется Осциллограмма в текстовом виде в отдельном окне; просмотрите Константы в верхних строках файла.

- Используйте для работы с COM-портом USB стандартную общедоступную программу CommTest.exe [8] (или любую аналогичную ей, например, wTerm.exe), с помощью которой можно скачивать Осциллограммы из Черного Ящика [3] и просматривать Константы в текстовом файле.

  - Корректировка Констант при необходимости выполняется программой с5-сервис с помощью кнопок +1 и -1 в режимах Останова и Пуска ТПЧ. Во втором случае можно сразу отслеживать корректировку Константы по показаниям 4-х каналов измерения Ud, Id, P, f в окошке Measurement, см. [7].

  - Альтернативный (ручной, кнопочный) способ корректировки Констант, например, увеличение на 1 шаг, выполняется той же командой, как просмотр: SW3=Х+SW2, где Х – номер Константы 0,1,…,9,А. Только перед вводом команды должен быть введен Режим 1: SW3=1+SW1. На экране LCD-Дисплея, «пробегут» три цифры Константы после ее увеличения на 1 шаг. Можно многократно нажимать кнопку SW2 или держать ее, не отпуская.

Отрегулировав в Режиме 1 все Константы, нуждающиеся в увеличении, аналогично можно отрегулировать в Режиме 2 все Константы, нуждающиеся в уменьшении. Однако нельзя сразу изменять Режим. Причина в том, что смена Режима сопровождается нажатием кнопки SW1 (РЕСТАРТ), которая вызывает перезапуск микропроцессора. Чтобы не потерять значения Констант, установленных в предыдущем Режиме, нужно сначала сделать запись во Флэш-память, и только потом можно сменить Режим по кнопке SW1.

  - Почти для всех Констант один шаг изменения равен 1. Только две Константы Uz_9 и Iz_A имеют другой шаг: dUz и dIz  –  см. значения в столбцах Step в окне программы с5-сервис.

  - Все Константы, кроме Uz_9 и Iz_A, не должны выходить за предел 255. Для Констант Uz_9 и Iz_A пределы выше: 255*dUz и 255*dIz. Хотя временно, только в оперативной памяти, можно вывести Константу за указанный предел, но окончательная запись в постоянную память должна быть не более указанного предела.

  - Ввод Режима по кнопке SW1 выполняется при Останове ТПЧ, а ввод любых команд по кнопке SW2 – при Останове и Пуске ТПЧ.

  - Ввод SW3=0+SW1 устанавливает Режим 0 ‘Осциллограммы Пуска’. В Режиме 0 в память записываются Осциллограммы, начиная от момента Пуска. Конец Осциллограмм либо в момент Останова ТПЧ (если память не до конца не заполнена), либо в момент полного заполнения памяти, после чего запись прекращается.

Если введен любой другой Режим, кроме 0, то отменяется режим ‘Осциллограмма Пуска’. Это означает, что устанавливается основной (штатный) режим ‘Осциллограмма Останова’, где всегда конец Осциллограммы в момент Останова. Тогда при полном заполнении памяти запись не прекращается, а память непрерывно обновляется по одной точке: последняя (поздняя) точка по бесконечному кругу всегда записывается взамен самой ранней.

  - Ввод Режима SW3=4+SW1 вызывает запись заводских инсталляционных значений Констант (по умолчанию) во Флэш-память. При вводе любого другого Режима, кроме 4, происходит загрузка Констант в обратном направлении: считывание из Флэш-памяти в оперативную память микропроцессора.

# Настройка Блока Пуска

  - Емкость Блока Пуска. Емкость устанавливается обычно порядка 20…40% от емкости контура. Амплитуда первой полуволны Um1 напряжения нагрузки должно составлять порядка 150В. Если Um1 < 100В нужно увеличивать пусковую емкость, а если Um1 > 200В, то – уменьшать.

  - Разрядный дроссель Блока Пуска. Для базовых частот 0.5кГц и 1кГц дроссель следует ввести в работу, чтобы уменьшить амплитуду разрядного тока, уменьшить di/dt и повысить срок службы Блока Пуска. Для базовых частот 2.4кГц и выше необходимость ввода или вывода дросселя зависит от соотношения ширины tp1 импульса разрядного тока и ширины tu1 первой полуволны напряжения. С введением дросселя (или увеличением пусковой емкости) ширина tp1 увеличивается, а ширина tu1 слабо изменяется. Если с введенным дросселем tp1 < tu1+40мкс, то следует вывести дроссель (закоротить).

  - Особый случай. При высокой базовой частоте 8-10кГц, возможен случай, когда с закороченным дросселем два вышеуказанных интервала приблизительно равны друг другу: tp1 = tu1. Тогда возникает проблема неопределенности.

Суть проблемы в том, что в штатном случае предусматривается tp1 < tu1, т.к. в момент окончания разрядного тока Контроллер регистрирует и запоминает полярность Обратной Связи (ОС), чтобы обеспечить правильную синхронизацию управляющих импульсов. Если поменять полярность проводов ОС, то Контроллер зарегистрирует противоположную полярность ОС и подстроится к ней, синхронизация будет опять правильной. Т.е. обеспечивается полезное свойство – автоматическая подстройка под любую полярность проводов ОС. Если же tp1 = tu1, то возникает неопределенность, поскольку регистрируется случайная полярность ОС.

Неопределенность устраняется в двух случаях, если tp1 < tu1 (штатный случай), или tp1 > tu1 (не штатный случай). Во втором случае, чтобы синхронизация импульсов была правильной, надо направить разрядный ток в обратную сторону, т.е. поменять полярность проводов от Блока Пуска до шин инвертора в точках Х,У. Полярность проводов ОС по-прежнему может быть любой.

Вывод: в особом случае, когда tp1 = tu1, нужно ликвидировать неопределенность либо путем уменьшения пусковой емкости (случай tp1 < tu1), либо наоборот, путем ее увеличения или введением дросселя (случай tp1 > tu1) и одновременно изменением полярности проводов от Блока Пуска в точках Х,У.

Примечание. При неправильной синхронизации наблюдается отсутствие всех коммутаций тока инвертора, в то время как управляющие импульсы все присутствуют. Ошибка синхронизации устраняется, если поменять полярность проводов от Блока Пуска в точках Х,У.

# Проверка синхронизации выпрямителя

  - Снять крышку Контроллера. Силовой выключатель не включать. Сначала включать синхронизацию, потом питание собственных нужд. (Если наоборот, то после включения синхронизации нужно сделать деблокировку – нажать кнопку СТОП.) Наблюдать свечение светодиода “Power” и отсутствие свечения светодиода “NotReady”.

  - На плате Логик включить клавишу SW2:3 = Off (остальные в исходном состоянии РАБОТА по п.2.3). Импульсы управления появляются автоматически без нажатия кнопки ПУСК.

  - Контролировать синхронизацию импульсов управления выпрямителя с силовым напряжением.

В режиме теста угол управления должен быть примерно α = 95. Момент формирования импульса на тиристоре V6 отстаёт на 95 от момента перехода через ноль (с минуса в плюс) напряжения Uab на силовых шинах (импульс чуть отстает на 5 от вершины положительной полуволны напряжения Uab). Сигнальный провод осциллографа должен быть присоединен к шине А, Земля – к шине В.

Внимание! Не перепутайте провода местами! Эта ошибка дальше не выявляется и не будет заметно, что последовательность фаз сети обратная! Есть опасность вывести тиристоры из строя даже в случае пробного (одноимпульсного) пуска (п.12). Только в данном пункте осуществляется проверка прямой последовательности фаз сети, остальные проверки нечувствительны к последовательности фаз.

В сигнале, кроме основных импульсов (сдвоенных, между ними 60), находится импульс т.н. “нулевого вентиля”, который в сигнале V6 опережает на 60 начало синусоиды – см. Рис. 1.

Рис. 1. Импульсы управления на тиристоре выпрямителя V6 в режиме теста (α = 95)

Внимание! Запрещается пропускать проверку данного пункта во всех случаях. Не только на новом месте ТПЧ, но также в том случае, если синхронизация уже была проверена раньше на данном Объекте с другим Контроллером. Это не отменяет необходимость повторить проверку при смене Контроллера, т.к. неправильная синхронизация может возникнуть при разрыве связи или других нарушениях внутри Контроллера. В этом случае все остальные проверки импульсов будут успешными, но пуск, даже при однократном импульсе выпрямителя (п.12), может привести к порче тиристоров инвертора. Опасность в том, что даже при обрыве одного провода от трансформатора синхронизации, синхронизация все равно останется, и чтобы “почувствовать” обрыв нужно точно проверить фазовый сдвиг, как это показано на Рис. 1. (Из практики известны случаи, когда ТПЧ эксплуатировался при обрыве одного провода, но вследствие неточной синхронизации не сохранял устойчивости.)

# Проверка импульсов управления выпрямителя, инвертора и Блока Пуска

  - Проверить наличие и очерёдность импульсов управления на тиристорах выпрямителя.

По-прежнему включена клавиша Логик SW2:3 = Off. Контролировать на управляющем электроде относительно катода импульс со сдвигом 60 (3,3мс) в сторону отставания на тиристоре V1 относительно V6. Краткая запись V1-V6 означает, что V1 отстает от V6. Контролировать поочередно импульсы со сдвигом 60 в сторону отставания на тиристорах V2-V1, V3-V2, V4-V3, V5-V4, V6-V1.

Внимание! Амплитуда импульсов должна быть обычно порядка 1.5…2.5В, иногда выше 2.5В, но не должна быть ниже 1.5В. Также необходимо визуально обязательно проверить номинал резисторов на входе каждого блока управления тиристором. Во всех каналах выпрямителя, инвертора и Блока Пуска должно быть сопротивление резистора 2ом (не более 2.2ом). Если номинал плохо виден, для надежности рекомендуется измерить сопротивление тестером. В связи с тем, что наиболее часто встречаются ошибки данных номиналов (что связано с разными Изготовителями ТПЧ и технологиями изготовления), а также в связи с наиболее тяжелыми последствиями от этих ошибок, категорически запрещается включать ТПЧ без проверки указанных номиналов.

Также необходимо контролировать одинаковую форму импульса в соседних каналах, чтобы выявить проблемы  с импульсным трансформатором (нарушение плотности прилегания чашек сердечника или возникновение трещины в чашке). Неправильный импульс управления приводит к неустойчивому (неоднозначному) открыванию тиристора и к непредсказуемой работе силовой схемы, что поставит весьма сложные проблемы перед наладчиком и далее перед эксплуатационниками. Возможны перенапряжения, порча тиристоров и сложные аварийные режимы, диагностика которых наиболее затруднительна.

  - Проверить импульсы управления на тиристорах инвертора.

Сдвиг каналов 180, частота импульсов зависит от задания частоты на переключателе SW2. Длительность импульсов также зависит от задания частоты: 10мкс при установке переключателя SW2 на частоту 4…10кГц, или 20мкс – при установке на частоту 0.5…2.4кГц.

Внимание! Также необходимо, как это указано в предыдущем пункте, контролировать номиналы резисторов, амплитуду и одинаковость формы импульсов в соседних каналах.

  - Проверить импульсы управления Блока Пуска и полумоста инвертора.

    - По-прежнему включена клавиша Логик SW2:3 = Off. Дополнительно включить клавишу SW2:1 = Off.

    - Контролировать, как это указано в предыдущем пункте, номиналы резисторов и импульсы управления на тиристорах Блока Пуска длительностью 30мкс.

    - Контролировать импульсы инвертора длительностью 67мкс на тиристоре V1 и тиристоре V4. (При неустойчивой синхронизации осциллографа можно видеть длительность отдельных импульсов 67 мкс на фоне более частой последовательности штатных импульсов.)

    - Установить клавиши выключателя Логик SW2 в исходное состояние РАБОТА по п.2.3.

# Пробный (одноимпульсный) пуск с одиночным импульсом выпрямителя

  - При отсутствии ДПУ, чтобы собрать цепь кнопки СТОП, вместо кабелей ДПУ устанавливается на разъеме Монитор ХМ3 перемычка Start(ХМ3:3)=DistStop(ХМ3:4).

  - На плате Логик включить клавишу SW2:2 = Off.

  - Включить силовой выключатель.

  - Нажать кнопку ПУСК. На выпрямитель поступит только один штатный импульс управления, а дальше импульсы сдвинутся в инверторный режим выпрямителя.

На Рис. 2 показано схематичное идеализированное изображение на период работы выпрямителя (3.3мс) сигналов на плате Аналог: тока Id в контрольной точке ТР5 (или ТР12), тока -IL в контрольной точке ТР10 и напряжения |U| (выпрямленного) в контрольной точке ТР3 (или ТР11). Расположение контрольных точек смотрите выше на чертеже общего вида Контроллера в ТО.

Точная (эталонная) осциллограмма этих же сигналов при пробном пуске на пустой или заполненный холодный индуктор данного Объекта выдает математическая модель ТПЧ. Эталонную осциллограмму можно получить от Изготовителя С5 по запросу (п.6.2).

Рис. 2. Идеализированная осциллограмма Пуска ТПЧ

На Рис. 2 представлена одиночная работа ТПЧ, когда сигналы ТР10 (–IL) и ТР5 (Id) равны друг другу с обратным знаком. При групповой работе нескольких ТПЧ, по одному выпрямителю в каждом, эти сигналы совпадают по форме и могут несколько отличаться по амплитуде. А при параллельном включении двух выпрямителей в одном ТПЧ, сигнал –IL сохраняется по форме, а сигнал Id будет иметь другую форму (без коммутационных провалов), т.к. является током выпрямителя. Таким образом, на Рис. 2 однозначна только форма сигнала –IL, которая не зависит от типоисполнения ТПЧ.

Провод Земля одного луча осциллографа можно подключить к штырю ТР4 (GND) на плате Логик, а провод Земля второго луча осциллографа подключить или к штырю ТР8 (GND) на плате Аналог. Сигнал Work (фронт – ПУСК, спад – СТОП) появится на штыре ТР2 на плате Логик. От него можно взять синхронизацию вторым лучом, в то время как первым лучом контролировать вышеуказанные сигналы тока или напряжения. Также можно контролировать одним лучом, если брать синхронизацию от самого сигнала тока Id или -IL.

Чтобы измерить предоставляемое время выключения tq, нужно рассматривать период инвертора в укрупненном масштабе. Для удобства можно синхронизироваться от сигнала ТР3 ( |U| ) с уровнем минус 0.1В, используя отрицательные ‘хвостики’ - см. Рис. 3, тогда вторым лучом контролировать сигнал тока ТР5 (Id).

Время выключения tq также можно контролировать по сигналу с датчика Противоэдс Е – см. Рис. 3. Если контроль выполняется двумя лучами осциллографа, то Землю 1-го луча подключите к нулю датчика, сигнальный провод 1-го луча – в точку +Uout, сигнальный провод 2-го луча в точку, например, Аналог ТР5 (Id), а также обязательно подключите Землю 2-го луча к нулю Контроллера в одну из точек: Интеграл ТР11 (GND), или Логик ТР4 (GND), или Аналог ТР8 (GND).

Внимание! Ноль датчика и ноль Контроллера должны быть обязательно соединены (через нули осциллографа), иначе будут искажения сигнала Противоэдс Е и сработает защита с отключением ТПЧ.

Рис. 3. Осциллограмма сигналов в контрольных точках Аналог ТР3 (U), ТР5 (Id)

и осциллограмма сигнала Е на выходе датчика Противоэдс

  - Установить клавиши выключателя Логик SW2 в исходное состояние РАБОТА по п.2.3.

# Считывание Осциллограммы из памяти Процессора

  - Термин Осциллограмма пишется с заглавной буквы и означает совокупность графических и вспомогательных данных. Необходимо ознакомиться с описанием этих данных. Для этого нужно зайти на сервер C5-Diagnostics по адресу: www.aljuel.eu/c5/index.html. Далее щелкните кнопку Help (внизу под сводной таблицей Осциллограмм), затем смотрите Табл.1 и пункт 2. Кроме того, для продолжения чтения данной Инструкции необходимо предварительно изучить Черный Ящик [3].

  - В держатель СИМ карты на плате ГСМ должна быть вставлена СИМ карта, иначе работа Процессора заблокирована (см. п.5.4). Плата ГСМ работает автоматически. Потребителю требуется только периодически проверять кредит СИМ карты, протирать держатель СИМ карты спиртом (это важно!) и больше никаких действий выполнять не нужно. Для углубленного изучения платы ГСМ рекомендуется прочитать Инструкцию Пользователя ГСМ [6].

  - Обычно при пробном пуске фиксируется аварийный режим по каналу 1 – см. Табл. 4. Тогда Осциллограмма пробного пуска автоматически считывается из памяти Процессора и посылается в Интернет с помощью ГСМ модема DD1, расположенного на плате ГСМ. Осциллограмма появляется на сервере C5-Diagnostics.

  - Возможен случай, когда по каким либо причинам Осциллограмма не появилась на сервере C5-Diagnostics. Например, не зафиксировалась авария, или плохая связь в мобильной сотовой сети и другие причины (см. п.18.2). Если не зафиксировалась авария, то Осциллограмма не будет сохраняться во Флэш-памяти Процессора (в Черном Ящике), но остается в оперативной памяти Процессора до тех пор, пока не будет нажата кнопка СТОП ТПЧ (сброс). Считывание Осциллограммы из оперативной памяти надо выполнить до нажатия кнопки СТОП с помощью программы с5-сервис или с помощью стандартной общедоступной программы CommTest.exe [8].

  - Просмотр Осциллограмм осуществляется с помощью Маткад-программы графического просмотра [9], см. также [10]. Проконтролируйте по Рис. 2 и Рис. 3 полученную Осциллограмму.

# Настройка ограничений и защит

  - Регулировка ограничений, верхнего (Un – в Паспорте Объекта) и нижнего (100В), напряжения на выходе ТПЧ обеспечивается по пп.2.3.2, 2.5.

  - В режиме перегрузки (холодный режим) амплитудное значение сигнала выпрямителя IDM_1 не должно превышать 12V, среднее 10V, а среднее значение сигнала инвертора IDM_2 не должно превышать 8.5V, см. Паспорт, Раздел 2.

Рекомендуемые значения IDM_1 и IDM_2 порядка 6…8V. Для вычисления IDM_1 и IDM_2 используются данные Idm, ni1_1, ni1_2, Ro_1, Ro_2. Вычисления выполняются по формулам Раздела 12. Формулы в наглядном виде показаны в Паспорте на Листе «Формулы».

  - Методики настройки защиты от перегрузки по напряжению и току даны в Шпаргалке ини-файла, см. п.6.5.

Токовая защита строится по току выпрямителя, поскольку ток выпрямителя более информативный, чем ток инвертора. Тогда помимо инвертора дополнительно охватывается аварийный процесс при пробое тиристора выпрямителя.

# Регулировка Изготовителем ТПЧ масштабных Констант для измерения тока и напряжения

  - Точность отображаемого значения Id в окошке Measurement программы с5-сервис регулируется с помощью масштабной Константы IL_5 (эта связь показана пунктирной линией). Значение Константы IL_5, вычисленное в Паспорте Объекта, обеспечивает точность показания Id порядка 2…3% при условии правильности задания исходных данных ni1_2, Ro_2.

Повысить точность можно при использовании внешнего поверочного измерительного прибора. Для этого нужно точно отрегулировать Константу IL_5, добиваясь совпадения отражаемого значения Id в окошке Measurement и показания поверочного прибора, который подключить к шунту, вставленному в цепь тока выпрямителя.

Примечание. В режимах с углом управления выпрямителя α < 60° (где не вмешивается “нулевой вентиль”) среднее значение выпрямленного тока инвертора IL и среднее значение тока выпрямителя Id равны между собой IL=Id. Поэтому в окошке Measurement использовано для измеряемого тока привычное обозначение Id. Хотя в действительности туда выводится среднее значение IL, как более информативное при любом угле управления выпрямителя α.

  - Точность отображаемого значения Ud в окошке Measurement регулируется с помощью масштабной Константы Е_1 (эта связь показана пунктирной линией). Значение Константы Е_1, вычисленное в Паспорте Объекта, обеспечивает точность показания Ud порядка 2%.

Повысить точность можно при использовании внешнего поверочного измерительного прибора. Для этого нужно точно отрегулировать Константу Е_1, добиваясь совпадения отражаемого значения Ud в окошке Measurement и показания вольтметра, который подключить к зажимам Противоэдс Е: плюс – анод V1, минус – катод V4.

Примечание. Напряжение Ud на выходе выпрямителя и Противоэдс Е инвертора почти равны друг другу по среднему значению. Существует небольшое различие средних значений (Е меньше Ud примерно на 8..10В), которое связано с тем, что в силовой цепи между инвертором и выпрямителем происходит потеря мощности (в реакторе и в демпфирующих RC-цепях инвертора). При этом мощность на входе инвертора, где снимается напряжение Противоэдс Е, ближе к выходной мощности ТПЧ, чем мощность на выходе выпрямителя.

В гарантируемых характеристиках ТПЧ декларируется выходная мощность, поэтому отображать надо среднее значение Противоэдс Е, которое предпочтительнее среднего напряжения выпрямителя Ud. При этом в окошке Measurement используется привычное широкому кругу обозначение Ud, поскольку на практике получают мощность путем перемножения тока на напряжение Ud*Id. Это произведение также показано для контроля в окошке Measurement.

# Световая индикация Контроллера С5 в нормальных и аварийных режимах

  - В Табл. 4 показана световая индикация всех плат Контроллера С5 в нормальных и аварийных режимах.

Табл. 4. Световая индикация Контроллера С5

| № | Индикатор | Реакция индикатора | Функция контроля индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Светодиоды платы Логик |  |  |  |
|  | LED1 “NotReady” | Горит ровно без мигания | Срыв коммутаций (“опрокидывание”) |
|  |  | Мигает c частотой 3Гц | Частота инвертора превысила установленный предел: Fmax = 1.4 kHz, Fnom = 0.5…1 kHz Fmax = 2.9 kHz, Fnom = 2.4 kHz Fmax = 5.6 kHz, Fnom = 4.0 kHz Fmax = 14.5 kHz, Fnom = 8…10 kHz. |
|  |  | Коротко (10мс) вспыхивает 1 раз в 2.5 секунды | Нарушена синхронизация выпрямителя от сети. |
|  |  | Коротко (10мс) вспыхивает 2 раза подряд в 2.5 секунды | Нагрузка разомкнута, закорочена, отсутствует обратная связь, колебания в контуре затухли или невозможны. |
| Светодиоды платы Интеграл |  |  |  |
|  | LED1 “Power” | Горит в норме | Контроль неполадки любого их 3-х DC/DC-конверторов на плате Интеграл: 12V, DA1 +/-15, DA5 +50V, DA10 |
|  | ‘1’,’2’,’3’,’4’ LED2, LED3, LED4, LED5 | Горит один или несколько | Пробой последовательных тиристоров инвертора в плечах 1,2,3,4. Только в исполнениях Контроллера С5-2хх. |
| Лампы, подключаемые к Монитору |  |  |  |
|  | Авария | Горит при отключении ТПЧ Гаснет при сбросе аварии | Аварийное отключение ТПЧ |
|  | Стоп | Горит при Останове ТПЧ Гаснет при Пуске ТПЧ | Останов ТПЧ, собрана цепь кн. Стоп. |
|  | Пуск | Горит при Пуске ТПЧ Гаснет при сбросе аварии | Нажата кн. Пуск ТПЧ. |
|  | Q1 | Горит при включении Q1 | Включен силовой автомат Q1. |
| Светодиоды платы Процессор |  |  |  |
|  | LED1 | Горит при передаче | Передача через COM-порт. |
|  | LED2, LED3 | Горит в норме | Питание +3.3В,+1.8В в Процессоре. |
|  | LED4, LED5 | Горит при работе USB | Работа USB-линий TX, RX. |
| LCD-Дисплей |  |  |  |
|  | Цифра 0 | Горит 3 секунды | Запись Осциллограммы во Флэш-память Процессора (в Черный Ящик) |
|  | Цифра 1 | Сопровождает срабатывание “NotReady” | – по пунктам 1,2,3,4 данной таблицы |
|  | Цифра 2 | Сопровождает срабатывание линейки ‘1’,’2’,’3’,’4’ | – по пункту 6 данной таблицы |
|  | Цифра 3 | Перегрузка по напряжению | Контролируются положительная и отрицательная амплитуда напряжения Противоэдс Е. |
|  | Цифра 4 | Перегрузка по току | Контролируется амплитуда выпрямленного тока от сборки 3-х трансформаторов тока в фазах выпрямителя, чтобы регистрировать в т.ч. пробитый тиристор выпрямителя. |
|  | Цифра 5 | Коммутатор или контактор SF3 | Контролируется размыкание реле в Коммутаторе или размыкание контактора SF3 узла защиты выпрямителя от перенапряжений. |
|  | Цифра 6 | Система охлаждения | Контролируются температурные датчики. |
|  | Цифра 7 | “Пробегают” поочередно три семерки 7-7-7 один раз в 8 секунд | Контролируются Нули АЦП на плате Процессора и нарушения в цепях подключения датчиков к Контроллеру и в самих датчиках. |
|  | Цифра 8 | Горит 10 секунд | Контролируется вывод Осциллограммы по COM-порту из Процессора в компьютер и на плату ГСМ в приемный буфер. |
|  | Цифра 9 | Горит 3 секунды | Чтение Осциллограммы из Флэш-памяти Процессора (из Черного Ящика). |
| Светодиоды платы ГСМ |  |  |  |
|  | LED1 | Горит ровно | Запущена в работу основная программы ГСМ модуля DD1. |
|  |  | Очень короткие редкие неравномерные вспышки (по-разному) | Программа ГСМ модуля изредка перепроверяет ПИН код СИМ карты. Возможно, есть плохой контакт держателя СИМ карты (протрите спиртом!!!). |
|  |  | Мигает равномерно одинаково | Не определяется или неправильно задан ПИН код |
|  | LED1,LED2 | Не горят оба | Основная программа отключена, обеспечен доступ к работе через разъем ГСМ USB. |
|  | LED2 | Горит ровно | Модем находится в состоянии ожидания. |
|  |  | Мигает равномерно | Осуществляется связь или попытка связи с мобильной сотовой сетью GSM, неважно удачно или неудачно. |
|  |  | Мигает 1 раз/3сек | Режим “спячки” ГСМ модуля DD1 |
| Внешний (выносной) светодиод |  |  |  |
|  | Х4:1(-),2(+) | Горит при передаче | Передача через COM-порт – дублируется пункт 11. |

# Обработка аварий, сервер C5 Diagnostics

  - Сброс аварий выполняется нажатием кнопки СТОП. Для сброса аварии синхронизации выпрямителя по Табл. 4, п.3, надо удерживать нажатой кнопку СТОП не менее полсекунды.

  - Отработка аварии по Табл. 4, п.3, осуществляется в м/с DD1 платы Логик, где алгоритм программы построен таким образом, что при внезапном нарушении синхронизации в рабочем режиме запоминаются фаза и частота сети, предшествующие  моменту нарушения синхронизации. Далее обеспечивается корректное выключение ТПЧ с инверторным режимом выпрямителя и гарантируется отсутствие выхода тиристоров из строя.

После восстановления правильной синхронизации от сети необходимо сделать сброс аварии, нажав кнопку СТОП. В случае подачи синхронизации после подачи питания на систему управления, также нужно нажать кнопку СТОП (не требуется нажимать при противоположной последовательности).

  - На LCD-Дисплее отображается номер канала аварии (1…6), который сработал раньше других. Если микропроцессор зафиксировал срабатывание одновременно (в одном цикле 4мкс) несколько каналов, то на LCD-Дисплее приоритет отводится самой младшей цифре.

  - При аварийном отключении ТПЧ во всех измерительных каналах Монитора фиксируются (“замораживаются”) показания на том уровне, который предшествовал срабатыванию аварии. Фиксация показаний удобна при настройке защит Изготовителю ТПЧ, а также Потребителю в эксплуатации. На измерительном приборе МПУ с помощью переключателя можно посмотреть все параметры установившегося режима, предшествующего аварии:

- Мощность P на выходе ТПЧ;

- Частота f на выходе ТПЧ;

- Ток IL на выходе ТПЧ выпрямленный;

- Напряжение Ud.

  - При аварийном отключении ТПЧ автоматически происходит сохранение Осциллограммы в следующей последовательности:

- В течение 3 секунд идет запись Осциллограммы аварийного режима во Флэш-память Процессора (Черный Ящик [3]). Горит цифра 0 на LCD-Дисплее.

- Далее в течение 10 секунд Осциллограмма через COM-порт из платы Процессора пересылается на плату ГСМ в приемный буфер ГСМ модуля DD1. Горит Процессор LED1 и внешний светодиод Контроллера.

- Далее в течение 15 секунд (при нормальной связи в мобильной сотовой сети) Осциллограмма выгружается с помощью ГСМ модуля на сервер C5 Diagnostics по адресу www.aljuel.eu/c5/index.html. Мигает светодиод ГСМ LED2.

Мигание ГСМ LED2 может не прекращаться при плохой связи в сотовой сети и по другим причинам (см. п.18.2). Также возможна причина в плохом контакте в держателе СИМ карты – протрите спиртом! Если по каким-либо причинам Осциллограмма не появилась на сервере C5-Diagnostics, ее можно считать и просмотреть по пп.13.4,13.5.

  - Любой аварийный режим можно отнести к той или иной характерной группе режимов, имеющих характерный диагноз. Полученную Осциллограмму можно сравнить с похожими, сохраненными в хранилище Осциллограмм на сервере C5 Diagnostics. Искать похожую можно по признакам аварийного режима. Для помощи нажмите кнопку Help внизу под таблицей. Чтобы упростить поиск, сделайте выборку похожих Осциллограмм, используя кнопку сортировки Find records (под таблицей). Можно сортировать Осциллограммы по какому-либо одному или одновременно по нескольким признакам: StopNum, SerNum, Rank, Comment. Например, у Осциллограмм с “опрокидыванием” инвертора общий признак: StopNum=1. Сделав выборку, можно в столбце Comment посмотреть комментарии Изготовителя С5, где дан анализ аварии и полезные советы. Администратор Изготовителя С5 ежедневно просматривает хранилище Осциллограмм и ставит комментарии.

  - Можно сделать сортировку по какому-нибудь слову в столбце Comment, например, “импульс”,  “помех”, “констант”, “настройк”, “монтаж”, “защит” и т.п. Можно также сортировать Осциллограммы по признаку типа (характера) в столбце Rank. Признак типа, цифра от 0 до 9 или любая буква, позволяет Администратору точнее квалифицировать (сузить) характерную группу Осциллограмм по типовым ошибкам Изготовителя С5, Изготовителя ТПЧ, Потребителя ТПЧ.

# Возможные неполадки

  - Показания измерительного прибора на МПУ нулевые. Подключите осциллограф к штырю ГСМ ТР1 и проконтролируйте возможные причины неполадки:

- Вытащена СИМ карта из держателя. На штыре ГСМ ТР1 напряжение равно лог.0. Процессор заблокирован: не регистрируется Пуск ТПЧ, т.е. Процессор ведет себя так же, как в состоянии Стоп ТПЧ – не видит Пуска. Действие защит, которые контролируются при Пуске и Стопе, сохраняется. Вставьте СИМ карту.

- Контакты держателя СИМ карты окислились. На штыре ГСМ ТР1 напряжение равно лог.0. Пошевелите (или прижмите плотнее) СИМ карту и наблюдайте сигнал ГСМ ТР1. Появление лог.1 (около 4.5В) означает восстановление контакта. Протрите спиртом держатель и также СИМ карту.

- Сигнал F не в норме в результате нарушения цепи сигнала в платах Контроллера от точки формирования до конечной точки ГСМ ТР1. Сигнал F формируется на плате Логик Х1:11, далее на плате Интеграл проходит на контакт ХР2:6, затем на плате Процессор проходит на контакт Х10:4, далее появляется на контакте ГСМ Х1:4, где может опуститься в лог.0 при помощи транзистора VT3 (блокировка Процессора при вытаскивании СИМ карты).

После устранения причины неисправности сигнал на штыре ГСМ ТР1 должен быть в норме: около 4.5В при Стопе, или импульсы с частотой инвертора и амплитудой около 4.5В при Пуске.

  - Осциллограммы не выводятся в Интернет, хотя фиксируется правильная индикация по пп.29, 31 в Табл. 4. Возможные причины:

- Оператор СИМ карты не совпал с оператором, который задан в конфигурационном файле ГСМ Модуля – см. п.5.4.

- Кончился кредит СИМ карты – пополните кредит.

# Дополнительные материалы на сайте www.aljuel.eu на странице Документация

Необходимо ознакомиться со всеми разделами на странице Документация: Design, Scheme, Service, Diagnostics, или скачать сразу всю документацию по самой первой ссылке: Архив1 на странице Документация.

Ссылки на дополнительные материалы, в части углубленного изучения настоящей Инструкции и для  использования дополнительных возможностей Контроллера, имеют общий заголовок Документация > Design > html, далее:

- App1. Защита тиристоров инвертора от повреждений – прогорания шайбы.

- App2. Мульти-частотный режим ТПЧ.

- App3. Черный Ящик.

- App4. Групповая работа 2-х ТПЧ.

- App5. Настройка платы Логик под конфигурацию силовой схемы.

- App6. Инструкция Пользователя ГСМ.

Ссылки  для настройки Контроллера имеют заголовок Документация > Service > html, далее:

- Html:  Руководство Пользователя к программе c5-service.exe

- Архив: Инструкция и стандартная программа CommTest.exe для работы с COM-портом USB.

Ссылки по Интернет-Диагностике ТПЧ имеют заголовок Документация > Diagnostics > html, далее:

- Архив: Инструкция и Маткад-программа графического просмотра Осциллограмм.

- pdf:       Интернет-Диагностика ТПЧ