A L J U E L

Контроллер С5 пятого поколения для генераторов серии ТПЧ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

AL.005.000 ТО

ALJUEL:  Alexander Julegin Electronics

Тел. (372) 6 355 088

E-mail   aljuel@smail.ee

Веб-страница  www.aljuel.eu

Таллинн

2011

##### СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	3

1.	Общие сведения	3

2.	Назначение	3

3.	Составные части и технические данные	3

4.	Общий вид	6

5.	Указание мер безопасности	7

6.	Размещение и монтаж	7

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# Общие сведения

Контроллер 5-го поколения С5 выполняет функции системы управления  тиристорных преобразователей ТПЧ, предназначенных для индукционного нагрева металлов в электротехнологиях: плавка, ковка, штамповка, закалка, отжиг и т.п.

Предприятие-Изготовитель Контроллера С5: Alexander Julegin Electronics (в дальнейшем именуемый ALJUEL), тел. стационарный (+372) 6-355-088, мобильный (+372) 53-731-742, E-mail: aljuel@smail.ee, Веб-страница:  www.aljuel.eu.

Комплект поставки, гарантии Изготовителя, свидетельство о приемке, заметки по эксплуатации и хранению смотрите в Паспорте на изделие AL.005.000 ПС.

# Назначение

Контроллер 5-го поколения С5 применим как для вновь изготавливаемых ТПЧ, так и для замены старых систем управления 3-го и 4-го поколений. Контроллер С5 выполняет функции управления, регулирования, защиты и диагностики преобразователей серии ТПЧ:

- Выходная частота от 50Гц до 10кГц;

- Мощность от 40 до 1600кВт (в одном ТПЧ);

- Одиночная и групповая работа 2-х ТПЧ любого исполнения;

- В одном ТПЧ могут быть использованы 1 или 2 выпрямителя, включенных последовательно или параллельно, со сдвигом фаз на 30 градусов от отдельных обмоток трансформаторов, или без сдвига от одного трансформатора;

- В каждом плече инвертора могут быть включены 1 или 2 последовательных тиристора.

# Составные части и технические данные

  - Габариты корпуса С5, мм								     259 х 291 х 62

  - Масса комплекта С5, кг											2.0

  - Комплект С5:

- Корпус:

  - Днище с заглушками и резиновыми ножками, шт.					1

  - Крышка с заглушками без резиновых ножек, шт.						1

  - Лицевые панели, шт.										2

  - Картонная коробка, шт.									1

- Дистанционные пластмассовые болты для крепления печатных плат, шт.:

  - М3, дистанция 10мм										39

  - М3, дистанция 20мм										10

- Разъемы на 12 контактов с подпружиненным  зажимом проводов сечением до 0.5мм2, ток до 4А, шт.:

  - Для исполнений С5-2хх									18

  - Для исполнений С5-1хх									16

- Печатные платы (состав по заглавным буквам A-L-I-M-P-S-G):

  - (A)	Analog, аналоговая плата (Аналог), габариты 90х96мм

  - (L)	Logic, логическая плата (Логик), габариты 105х96мм

  - (I)	Integral, интегральная плата (Интеграл), габариты 265.5х246мм

  - (M)	Monitor, плата для мониторинга (Монитор), габариты 180х50мм

  - (P)	Processor, процессорная плата (Процессор), габариты 124.5х90мм; к ней

относится принадлежность мини-плата Дисплей, 22.0х24.0мм, с одним

компонентом  –  7-ми сегментным индикатором;

  - (S)	Sensor, датчик напряжения (Сенсор), 2шт., плата залита компаундом

в пластмассовом корпусе 53x37x10мм, датчик предназначен для крепления в

шкафу ТПЧ.

  - (G)	GSM, плата с GSM модемом обеспечивает выход на мобильную сотовую сеть и в

Интернет для посылки осциллограмм на сервер Изготовителя, на страницу

C5-Diagnostik www.aljuel.eu/c5/index.html

- Ответные части (контактные зажимы) для клемм Сенсора, 7шт/комплект, всего		14

  - Система электропитания.

    - Контроллер С5 имеет единственный вход питания 24В5% от сетевого адаптера, расположенного вне Контроллера, ток потребления С5 не более 2А.

    - От входного питания 24В запитаны DC/DC-конверторы, изоляция вход/выход не менее 1000В:

- Конвертор на плате Интеграл для питания логических микросхем на платах Логик, Интеграл, Процессор, 5В3%, 3Вт;

- Конвертор на плате Интеграл для питания аналоговых микросхем на платах Аналог и Логик, на входе 24В, 15В1%, 3Вт;

- Конвертор на плате Интеграл для питания релейных цепей, на входе 24В, 12В1%, 5Вт;

- Конвертор на плате Интеграл для питания усилителей импульсов управления, 3 канала:

  - 13…20В - 10Вт, регулировка потенциометром, импульсы инвертора;

  - 7В3% - 20Вт, импульсы выпрямителя;

  - 50В2% - 10Вт, форсировка импульсов инвертора и выпрямителя.

- Конвертор на плате универсального исполнения Интеграл-21А для питания датчика типа ЛЕМ с выходным током до 200мА, 15В3%, 7Вт;

- Конверторы, 2шт., на плате всех исполнений Интеграл-ххх для питания датчиков 15В3%, 3Вт.

    - На плате Процессор имеется дополнительный конвертор для получения двойной изоляции питания платы Монитор и интерфейса RS-422, на входе конвертора 5В, на выходе 5В, 1Вт.

    - От конверторов запитаны не изолированные линейные регуляторы напряжения (стабилизаторы):

- Стабилизатор на плате Логик для питания логических микросхем платы Логик, на входе 5В, на выходе 3.3В2%, 100мА;

- Стабилизатор на плате Процессор для питания аналоговых и логических микросхем платы Процессор, на входе 5В, на выходе 3.3В2%, 100мА

- Стабилизатор на плате Процессор дли питания ядра микропроцессора на плате Процессор, на входе 3.3В, на выходе 1.8В2%, менее 50мА.

  - Потенциальные группы ( ПГ ).

    - В Контроллере С5 кроме основной группы компонентов на основном потенциале выделены еще 4 отдельных группы компонентов на отдельных потенциалах, т.н. потенциальные группы (ПГ).

    - Компоненты каждой ПГ компактно расположены на плате Интеграл и окружены экранирующим проводником - экраном. Экран ПГ охватывает кроме компонентов также контакты разъемов, относящиеся к данной ПГ.

    - Экраны всех ПГ (всего 4 экрана) соединяются между собой в общий экран на плате Интеграл через резисторы с нулевым сопротивлением. К общему экрану через резистор 10ом подсоединяется основной потенциал (ноль) Контроллера. Также к общему экрану припаян провод длиной порядка 10см с лепестком на конце. Этот провод в принципе можно подсоединять к Земле шкафа ТПЧ (ближайшая точка на двери). Соединение можно задействовать в исключительных случаях при уровне сильных помех в шкафу.

    - В кабелях, относящихся к ПГ, задействованы кроме внешних связей данной ПГ, также провода, подсоединяемые к экрану этой ПГ. Экранные провода подсоединяются к экрану ПГ на плате Интеграл через резисторы 10ом одним концом, а другой конец ‘в воздухе’ на другом конце кабеля. Таким образом, эти провода выполняют только экранирующую роль для внешних связей данной ПГ.

    - Ниже даны характеристики ПГ (краткое название, используемые разъемы, в скобках число задействованных контактов, число экранирующих проводов):

- ПГ ‘Реле’, разъёмы Х1(12), Х2(10), Х3(8), 6 экранных проводов;

- ПГ ‘Монитор’, разъёмы Х4(10), Х5(12), Х6(12), 5 экранных проводов;

- ПГ ‘Усилители’, разъёмы Х7(12), Х8(12), Х9(12), Х10(8), 6 экранных проводов;

- ПГ ‘Датчики’, разъёмы Х11(12), Х12(12), Х13(12), 6 экранных проводов.

  - Исполнения Контроллера С5, органы регулировки и индикации, проверка и настройка описаны в Инструкции по эксплуатации.

  - Параметры окружающей среды:

- Рабочая температура воздуха вокруг Контроллера, С					от +5 до +40

- Предельная температура воздуха вокруг Контроллера, С 				от   0 до +60

- Относительная влажность воздуха (при температуре +25С), %				80

# Общий вид

Чертеж общего вида Контроллера С5 со снятой крышкой

Чертеж общего вида платы Монитор

# Указание мер безопасности

  - Все работы по обслуживанию Контроллера должны производиться при выключенном питающем напряжении.

  - Монтаж внешних связей Контроллера, внешние блоки и устройства должны соответствовать технической документации и быть исправны, чтобы исключить подачу недопустимых напряжений на контакты разъемов.

# Размещение и монтаж

Дно корпуса Контроллера С5 привинчивается к двери шкафа 4-мя винтами. Дистанцию от дна до рейки обеспечивают втулки высотой порядка 5мм на каждом винте.