ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ КОНТРОЛЛЕРА С5

(Выписка)

  - Кабелем УСБ соедините Процессор с персональным компьютером и запустите на нем программу c5-adjust.exe.

  - Откройте список СОМ-портов, обычно в списке 3 порта. Задайте СОМ-порт, отбрасывая из списка СОМ1 и СОМ2.

  - Щелкните круглую кнопку f_7 (выбор столбца) и круглую кнопку A_Index=0 (выбор строки). На пересечении строки и столбца стоит константа f_7=40. Щелкните кнопку +1, константа увеличится на 40 (один шаг), т.е. f_7 = 40 + 40 = 80.

  - Снимите разъем с перемычкой ХИ1:9,11, смотрите п.Error: Reference source not found. На Дисплее появится цифра 0 (запись осциллограммы во Флэш-память Процессора) и горит примерно 3 секунды, затем горит цифра 8 примерно 10 секунд (пересылка осциллограммы из Процессора в ГСМ модуль), потом останется гореть постоянно цифра 4 (индикация Аварии). На плате ГСМ начнет мигать светодиод 2 (пересылка осциллограммы в Интернет). Обычно конец мигания светодиода 2 – примерно 15 секунд. (Бывает в несколько раз дольше при плохом контакте СИМ карты в держателе – протрите спиртом – см. п.Error: Reference source not found и п.20.15.). Можно не ждать окончания мигания светодиода 2 и вернуть перемычку ХИ1:9,11, как только появилась цифра 4. При возвращении перемычки цифра 4 погаснет.

  - Зайдите на математический сайт www.aljuel.eu/c5/index.html. Откроется таблица, где в верхней строке представлена информация, относящаяся к последней загруженной осциллограмме. В ячейке SerNum должен указываться сериальный (заводской) номер Контроллера, который должен быть предварительно прописан в конфигурационном файле Version1.jad.

  - В компьютере должен быть сделан директорий c:\tmp.

  - Щелчком мыши выделите верхнюю строчку таблицы – изменится цвет строки. Внизу под таблицей появится имя файла. В имени фиксируется сериальный номер Контроллера и момент загрузки осциллограммы: год, месяц, число, час, минута, секунда. Правой кнопкой мышки откройте контекстное меню и выберите Save Target As… Сохраните файл под именем c5-1.txt в директорий c:\tmp.

  - Запустите на персональном компьютере Маткад программу Key3_10kHz.xmcd. Прокрутите окно до конца. Подождите окончание работы программы, обычно порядка 10 секунд. В самой нижней таблице под названием «Столбец-Результат» нужно для 6-ти сигналов смотреть значения err1…err6 квадратичного отклонения от эталона, и по каждому значению проверить выход за допуск, указанный в Протоколе испытаний (столбец Макс).

  - Относительно небольшой выход за допуск. Если одно из квадратичных отклонений err1…err6 выходит за допуск, например, err1, тогда задайте константу b=1 (смотрите b над последней осциллограммой) и убедитесь визуально по рисунку, что 1-ий сигнал не совпадает с эталоном.

Если несовпадение маленькое, Заказчик разрешит увеличить допуск. Для надежности повторите съем осциллограммы. Если повторяется выход за допуск в повторных осциллограммах в более чем 50% случаев, то выход за допуск считается достоверным, например, в 2-х из 3-х, или в 3-х из 5-ти, или в 4-х из 7-ми и т.д. Если подтверждение менее 50%, то выход за допуск считается не существенным.

В Протокол внесите максимумы err1…err6, отысканные во всех случаях повтора осциллограмм. В ячейку Протокола SaveNum внесите все номера используемых осциллограмм (где были отысканы максимумы err1…err6), например, 177..181. Если в первой осциллограмме нет выходов за допуск, повторов делать не надо, в Протокол заносятся результаты только одной осциллограммы и SaveNum единственный, например, 177.

Занесение результатов в Протокол удобнее всего делать так: скопируйте «Столбец-Результат» из Маткада в Эксель – на лист Протокола в любом месте рядом с заполняемой ячейкой, перепишите данные в ячейку, затем удалите в Экселе «Столбец-Результат».

Повторение съёма осциллограмм удобнее всего делать так: повторите несколько раз съем перемычки ХИ1:9,11 и ее возврат сразу при появлении цифры 4. Когда сделали, например, 5 повторений (съём 5-ти осциллограмм), каждая осциллограмма грузится во внутренний буфер ГСМ модуля, откуда потом осциллограммы будут постепенно друг за другом выгружаться в Интернет. Максимально в буфере могут сохраняться до 10-ти осциллограмм. После выгрузки последней осциллограммы светодиод 2 перестанет мигать. Тогда обновите состояние на математическом сайте. Далее продолжайте с п.20.11.

Если выход за допуск отсутствует или считается несущественным, то проверять сигналы Процессора по методике п.Error: Reference source not found не надо.

  - Большой выход за допуск. Убедитесь визуально по рисунку (см. использование константы b по предыдущему пункту), что нет совпадения с эталоном. Следовательно, есть дефект в Процессоре или во входных сигналах, который требуется отыскать и исправить. Проверьте сигналы Процессора по методике п.Error: Reference source not found. После исправления дефекта повторите съем осциллограммы.

  - Возможные ошибки Испытателя:

- Неправильно установлены джемперы на Интеграле (Error: Reference source not found).

- Может быть забыта установка Off (вправо) клавиш Логик SW2:7,8 (состояние SW2=12ff56ff).

- Забыто соединение проводом штыря Логик ТР4(нуль) с розеткой JP18 на плате Тест-И по п.Error: Reference source not found (что сказывается на квадратичных отклонениях err1 и err2, но не сказывается на err3…err6).

- Константа f_7(0) может быть сбита, если выполнялись какие-то несогласованные с данной Инструкцией действия с программой Адъюст. С помощью кнопок +1 или -1 верните правильное значение f_7(0) = 80.

- Если, во-первых, с самого начала ни разу не загорелись постоянно оба светодиода 1 и 2, во-вторых, светодиод 1 мигает равномерно одинаково (один вариант), то возможные причины:

  - не определяется ПИН код из-за плохого контакта СИМ карты в держателе – протрите спиртом, см. п.Error: Reference source not found;

  - в конфигурационном файле неправильно задан ПИН код карты;

  - карта заблокирована или недействительна.

Снимите СИМ карту, вставьте ее в мобильный телефон. Если сразу будет запрошен ПУК код, значит, карта была заблокирована. Введите ПУК код (ALJUEL: 93154794, RD: 83124563) и задайте ПИН код 0000. Точно такой же ПИН код 0000 должен быть задан в конфигурационном файле.

- Бывают случаи, когда ГСМ-модем пытается передать файл на сервер (светодиод 2 мигает) и не получается передача. Причина может быть в плохом контакте СИМ карты в держателе. Тогда, во-первых, светодиод 1 редко моргает редко и не равномерно (по-разному) или вообще не горит; во-вторых, может быть прекращена активность антенны, что можно судить по отсутствию пульсаций в питании 4.2В (ТР2) – см. п.Error: Reference source not found. Вытащите СИМ карту, тщательно протрите контакты держателя и СИМ карты ваткой со спиртом, верните СИМ карту. (Из 3-х плат ГСМ достоверно зафиксировано 2 случая, когда помогла протирка спиртом.)

- Если протирка спиртом не помогла, возможно, есть какие-то проблемы с Интернетом у данного провайдера в данный момент. Для проверки рекомендуется поменять СИМ карту – взять из мобильного телефона, где другая точка доступа в Интернет. Соответственно, изменить конфигурационный файл. (Потом не забыть всё вернуть обратно.)